Dokumentation

zu

WinGT v1.56

von

Gerd Mitländer (DG8NDY)

- Inhaltsverzeichnis

- VERZEICHNIS \oµVorwort	6

- Nutzungsbedingungen von WinGT/AFU	7

- Nutzungsbedingungen von WinGT/CB	8

- Die registrierte Version von WinGT	8

- Die unregistrierte Version von WinGT/CB	8

- Einführung	9

- Über WinGT	9

- Programmentwicklung	9

- WinGT bietet folgende Features:	9

- Anregungen und Ähnlichkeiten	10

- Verwendete fremde Quelltexte	10

- Anschrift des Programmautors	10

- Bezug von WinGT	10

- Gedruckte und gebundene Dokumentation	10

- Spenden	11

- Anforderungen an das System	11

- Hardware	11

- Software	11

- Speicherplatz	11

- Grafikkarten	12

- Serielle Schnittstelle	12

- Unterstützte TNCs	12

- Einstellung der Schnittstelle	12

- Installation	13

- Ausführen von WGTINST	13

- Anpassen der WINGT.INI	14

- Das Konfigurationsprogramm WGTCFG.EXE	14

- Konfiguration der TNCs	14

- Eingabe der Stationsdaten	16

- Konfiguration der Anzeigeoptionen	16

- Eingabe der Verzeichnisse	17

- Eingabe der "Extra"-Daten	18

- Eingabe der Bakeneinstellung	19

- Zuordung von Klängen zu Ereignissen	19

- Definition/Konfiguration der Mailbox	21

- Farbeinstellungen	22

- Übersicht über mögliche Farben	22

- Einstellmöglichkeiten	22

- Konfiguration der Hilfsdateien	23

- Konfiguration der WINGT.QRG	23

- Konfiguration der WINGT.LNK	23

- Beispiel einer Pfaddefinition	23

- Einloggen in TCPIP-Knoten mit dem Autorouter	24

- Konfiguration der WINGT.CON	24

- Konfiguration der WINGT.DIS	25

- Konfiguration der WINGT.INF	25

- Konfiguration der WINGT.REM	25

- Konfiguration der WINGT.SPY	25

- Konfiguration der WINGT.GRT	25

- Erster Start von WINGT	27

- Allgemeines	27

- Das kleine Kanalfenster	27

- Die Fenster	28

- Allgemein	28

- Scrollen	28

- Scroll Lock	29

- Fensterarten	29

- Statuszeilen	29

- Verbindungsfenster	29

- Monitorfenster	30

- Conversfenster	30

- Mailboxfenster	30

- Hauptfenster	31

- Ausgabebereich	31

- Allgemein	31

- Besonderheiten des Verbindungskanales/der internen Mailbox	32

- Die verschiedenen Menüs	32

- Allgemein	32

- Gemeinsamkeiten	33

- Optionenmenü für Verbindungsfenster	33

- Optionenmenü für Monitorkanal	33

- Optionenmenü für Mailbox	33

- Optionenmenü für Convers	34

- Die verschiedenen Dialogfenster	34

- Das Dialogfenster "Transmit File"	34

- Das Dialogfenster "Receive File"	34

- Das Dialogfenster "Transmit 7Plus-Files"	35

- Das Dialogfenster "QRG-Spy"	36

- Das Dialogfenster "Channeladjustments" eines Verbindungskanals	38

- Das Dialogfenster "Channeladjustments" eines QRG-Spiones	38

- Das Dialogfenster "Management of the Mailboxboards"	38

- Das Dialogfenster "Compressed Filetransfer"	41

- Das Dialogfenster "Autorouter"	41

- Das Dialogfenster "Input of passwords"	42

- Das Dialogfenster "User definition"	43

- Das Dialogfenster "BoxMelker"	44

- Der Schalter "select new BIDs"	45

- Der Schalter "des. known BIDs"	45

- Das Dialogfenster "Daten aus WINGT.NAM"	45

- Unterdrückung von Transfertexten bei #BIN#	46

- Betrieb mit WinGT	47

- Grundlagen	47

- Anwahl eines Fensters	47

- Eingabe von TNC-Befehlen	47

- Simulation von Eingaben der Gegenstation	48

- Generieren und Aussenden eines Paßwortes	48

- Benutzung des Boxmelkers	48

- Eingabefeld und Tastenkürzel	48

- Remotekommandos	49

- Onlinekompression (//COMP)	52

- 7Plus Empfang und Aussendung	53

- 7Plus-Empfang	53

- 7Plus-Aussendung	54

- Dateitransfer	54

- DP-BIN	54

- SP-BIN	54

- ASCII	54

- Die interne Mailbox	55

- Allgemeines	55

- Wozu dient die interne Mailbox?	55

- Welche Zeit wird in der internen Box benutzt?	55

- Verhaltenshinweis für SF	55

- Grundlagen	55

- Die internen Kommandos	55

- Kommandoübersicht	56

- Konfigurationsdateien	61

- Das Fenster "BBS Map"	63

- Unterverzeichnisse von MAIL	64

- Unterverzeichnis HELP	64

- Unterverzeichnis SF	64

- S&F Allgemein	65

- Die SF-Dateien	65

- Woher stammen die SF-Dateien?	65

- Wozu dienen sie?	65

- Was ist wichtig?	65

- Was entscheidet der Router?	65

- Wie arbeitet der Router?	65

- Wer ist für Routingfehler verantwortlich?	66

- Konfiguration der SF-Dateien	66

- Unterschied der SF-Dateien von WinGT und DP	66

- Schlüsselwörter der SF-Datei	66

- Beispiel für die Definition eines SF-Partners	68

- Vergabe von Paßwörtern und Userlevels in der Mailbox	70

- Vergabe von Userlevel	70

- Vergabe von Userlevel an Rubriken	70

- Vergabe von Userlevel an User	70

- Vergabe von Paßwörtern	70

- Vergabe durch den Sysop	70

- Vergabe durch den User	71

- Änderungen und Bugfixes der Versionen	72

- Version 1.56	72

- Version 1.54b	73

- Version 1.54	73

- Version 1.53c	74

- Version 1.53b	74

- Version 1.53a	75

- Version 1.53	75

- Version 1.52i	75

- Version 1.52g	75

- Version 1.52f	76

- Version 1.52e	76

- Version 1.52d	76

- Version 1.52c	76

- Version 1.52	76

- Version 1.51f	77

- Version 1.51e	77

- Version 1.51a	78

- Version 1.51	78

- Anhang	80

- Interface für DLLs	80

- Interface zu COMPDLL.DLL	80

- Beispiel für Komprimierung eines Strings	80

- Beispiel für Dekomprimierung:	81

- Wie wird eine Komprimierung erkannt?	81

- Automatischer Import von Mails	81

- Ermittlung des Namens und MyBBS aus Mail	82

- §

- Vorwort

- Seit der Version WinGT 1.54 ist WinGT als Amateur- und/oder CB-Funkversion verfügbar. Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen werden im folgenden Absatz erläutert.

- Der Callcheck ist auf die jeweiligen Gegebenheiten angepaßt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die CB-Version verhindert alle Connectversuche von/mit Stationen, die nicht der CB-Funkcallstruktur (DAA200-DRZ999) entsprechen, durch sofortiges Auslösen eines Disconnects. Somit wird vermieden, das die CB-Version z.B. einen Amateurfunkdigipeater connectet.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die CB-Version ist nur gegen eine, hier nicht näher genannte, Registrierungsgebühr voll nutzbar. Wird die Version nicht registriert (fehlende Schlüsseldatei), so ist sie nur eine 2 Kanal Version. Ist die Version registriert, so kann mit //ISREG im Terminal bzw. ISREG in der internen Box abgefragt werden, auf wen die Version registriert wurde. Diese Kommandos dienen dazu, Raubkopien und einen Rufzeichenmißbrauch zu erkennen, denn es wird das Call, auf daß diese Version registriert ist, mit ausgegeben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die Amateurfunkversion unterliegt weiterhin keiner solchen Beschränkung, da ich ja Digipeater und andere Einrichtungen kostenlos benutze, die andere OMs zur Verfügung stellen. Daher stelle ich mein Programm weiterhin für Amateurfunk kostenlos zur Verfügung.

- Nutzungsbedingungen von WinGT/AFU

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	WinGT/AFU darf ausschließlich zur nichtkommerziellen Nutzung im Amateurfunk eingesetzt werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die gesetzlichen Bestimmungen des Amateurfunks sind einzuhalten.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	An den ausführbaren Dateien (EXE, DLL) dürfen keine Änderungen ohne schriftliche Erlaubnis des Autors vorgenommen werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Hinweise auf den Autor dürfen nicht entfernt werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Eine Beigabe (auch kostenlose) zu kommerziellen Produkten (z.B. TNCs) ist ohne schriftliche Erlaubnis des Autors nicht zugelassen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Einspielen in Mailboxen ist erlaubt, sofern dabei keine kommerziellen Absichten verfolgt oder Vorteile verschafft werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Verteilen auf CDs, PD oder Sharewareserien ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Autors erlaubt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Verteilen auf Ausstellungen (z.B. Interradio) ist erlaubt, wenn der Erlös davon voll dem Amateurfunk zu gute kommt, z.B. Spenden an Jugendgruppen, Digipeaterunterhalt o.ä.

- Die Weitergabe von WinGT ist unter obigen Auflagen erlaubt, wenn alle Dateien, die zur aktuellen Version gehören, weitergegeben werden.

- Nutzungsbedingungen von WinGT/CB

- Die registrierte Version von WinGT

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die Weitergabe an andere Personen ist untersagt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Disassemblieren und Ändern der ausführbaren Dateien (EXE, DLL) ist untersagt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Ändern und Verteilen der KEY.DAT ist untersagt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Jede kommerzielle Nutzung, Verteilung und Beilage zu anderen Produkten ist, ohne schriftliche Erlaubnis des Autors, untersagt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Verteilen auf CDs, PD oder Sharewareserien ist untersagt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die gesetzlichen Bestimmungen des CB-Funk sind einzuhalten.

- Die unregistrierte Version von WinGT/CB

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Disassemblieren und Ändern der ausführbaren Dateien (EXE, DLL) ist untersagt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Eine Beigabe (auch kostenlose) zu kommerziellen Produkten (z.B. TNCs) ist ohne schriftliche Erlaubnis des Autors nicht zugelassen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Einspielen in Mailboxen ist erlaubt, sofern dabei keine kommerziellen Absichten verfolgt oder Vorteile verschafft werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Verteilen auf CDs, PD oder Sharewareserien ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Autors erlaubt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die gesetzlichen Bestimmungen des CB-Funks sind einzuhalten.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Verteilen von Kopien gegen Entgeld ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Autor erlaubt.

- Die Weitergabe der unregistrierten Version von WinGT/CB ist unter obigen Auflagen erlaubt, wenn alle Dateien, die zur aktuellen Version gehören, weitergegeben werden.

- Einführung

- Über WinGT

- Programmentwicklung

- WinGT v1.56 wurde von Gerd Mitländer (DG8NDY) im Zeitraum von 12.93 bis 8.95 entwickelt. Das Programm wurde in Borland Pascal 7.0 entwickelt, und Programmteile, die häufig durchlaufen werden, sind komplett in Assembler (z.T 386 Asm) geschrieben. Insgesamt sind dabei knapp 56.000 Zeilen Quellcode entstanden, die etwa 2.5 MB Speicherplatz benötigen.

- WinGT bietet folgende Features:

- Hier eine kleine Übersicht der wichtigsten Eigenschaften von WinGT:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Ansprechende Oberfläche mit Toolbar

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Kleines Kanalfenster, daß über allen anderen Fenstern liegt (z.B. Excel). Wichtig: Das Fenster kann nur mit der rechten Maustaste verschoben werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Logbuchführung

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	vielfältige Remote

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	binäre Dateiübertragung kompatibel zu SP, GP usw. mit Fortschrittsanzeige und Ausgabeunterdrückung im RX-Bereich

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Multi-BIN durch Drag&Drop

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	komprimierte Dateiübertragung möglich (kompatibel zu DP)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	automatische 7Plus-Erkennung und Abspeicherung der Dateien (wahlweise). INF-Dateien werden angezeigt, andere Dateien beim RX in der Anzeige unterdrückt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Paßwortfunktion für Flexnet, BayBox, DieBox und TheNet

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	QRG-Spion mit "Automatik"

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	interne Mailbox zum Ablegen ausgelesener oder vom QRG-Spion mitgeschnittener Nachrichten (SF-Möglichkeit vorhanden)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	COMP wie DP oder SP

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	dekodiert Monitorframes, die mit COMP kodiert sind

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	eigener Converskanal

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	wählbare Schriften im Aus- und Eingabebereich

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	automatisches Einspielen von 7Plus-Dateien in Mailboxen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Multi-TNC-Betrieb möglich

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Konfigurationsprogramm

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Boxmelker

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	BBSMap, die Mailboxen und die Wege von Mails im SF anzeigt

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Editor für Namensdatei

- Dies sind natürlich nicht alle Funktionen (z.B. Kopieren des Empfangsbereiches in die Zwischenablage, Scroll Lock im RX-Bereich zum Lesen usw.) von WinGT, denn diese hier aufzuzählen würde den Rahmen einer Übersicht sprengen.

- Anregungen und Ähnlichkeiten

- Ähnlichkeiten von WinGT mit anderen Programmen sind teilweise erwünscht, teilweise ergaben sie sich (unerwünscht) im Laufe der Programmentwicklung.

- Anregungen für mein Programm kamen von:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	DP von DL8HBS (DP-LZH, interne Mailbox)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	GP von DH1DAE (Anzeige für Auto-7Plus, TNC-Kommandofenster)

- Verwendete fremde Quelltexte

- Teile des Quelltextes sind von:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	TERM von DL5FBD (CRC-Routine)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	QTH von DL5FBD (QTH-Berechnungsroutine, stark umgeschrieben)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	LZH-Routine aus LZHUF.PAS von Peter Sawatzki (nun komplett in Assembler)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	COMP aus diversen Publikationen in den Mailboxen (komplett in Assembler)

- Anschrift des Programmautors

- Anregungen, Kritiken, Copyright-Klagen, Spenden und Sonstiges bitte an:

- DG8NDY

- Gerd Mitländer

- Gerberstraße 11

- 91452 Wilhermsdorf

- Germany

- bzw. direkt	DG8NDY @DB0RT

- über Mail	DG8NDY @DB0RT.#BAY.DEU.EU

- über DPNET	DG8NDY @DG8NDY.DB0RT.#BAY.DEU.EU

- Bezug von WinGT

- Die jeweils neueste Version von WinGT kann unter obiger Adresse bezogen werden, sofern eine formatierte 1.44 MB Diskette und ein SASE beigelegt ist. Briefe, die nicht ausreichend frankiert sind, werden nicht angenommen.

- Gedruckte und gebundene Dokumentation

- Gedruckte und gebundene Dokumentationen können von mir bezogen werden. Dazu muß die Diskette, ein DIN A4 SAE, ein Vermerk "MIT DOKUMENTATION" und ein Betrag >= 20 DM für die DOC beigelegt werden. Dieser Service darf aber nicht kommerziell aufgefaßt werden, da damit die entstehenden Kosten gerade gedeckt werden. (Druck, Binden, Rückporto 4 DM). In Länder außerhalb Deutschland beträgt das Porto (laut Post) 12 DM. Bitte in diesem Fall 8 DM mehr beilegen!

- Spenden

- Spenden werden gerne angenommen, da ich als Student jeden Pfennig benötigen kann und diese mich sicher anspornen, weiter an WinGT zu arbeiten. Denn jeder kann sich vorstellen, welche Anzahl von Arbeitsstunden seit Dezember 1994 aufgelaufen sind und was ich alles in dieser Zeit machen hätte können. Da mich immer einige OMs nach meiner Bankverbindung fragen:

- BLZ:	76250110	(Vereinigte Sparkasse im Landkreis Fürth)

- Konto:	240600569

- Anforderungen an das System

- Hardware

- Vorausgesetzt wird mindestens

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	386 SX 16, 4MB

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Festplatte

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	TNC mit WA8DED kompatiblen Hostmode oder TNCs, USCC oder sonstige PR-Hardware, die sich mit TFPCX, TFPCR oder TFKISS ansprechen lassen. Kein BayCom- oder PCCom-Ansteckmodem!!!

- Software

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Windows 3.1 oder höher bzw. Windowsemulationen

- Speicherplatz

- Für einen reibungslosen Betrieb von WinGT ist mindestens 3 MB freier Speicherplatz auf einer Festplatte und 4 MB Arbeitsspeicher erforderlich.

- Ein Teil des Arbeitsspeicher kann natürlich auch über das virtuelle Speichermanagement von Windows bereitgestellt werden. Tests ergaben, daß WinGT auch auf Rechnern mit weniger als 4 MB laufen kann, jedoch ist dann eventuell die Arbeitsgeschwindigkeit oder Sicherheit herabgesetzt bzw. ein Garbage nicht möglich.

- Bei der Speicherbetrachtung ist zu bedenken, daß sich die Speicheranforderung dynamisch während der Programmlaufzeit ändern kann. Beispiele hierfür sind die Anzahl der Kanäle und Spione oder ein Dateitransfer (wo die Datei komplett in den Speicher geladen wird). Vor allem bei einem Garbage in der Mailbox werden etwa 16kB*Anzahl der Rubrikens in der Mailbox Bytes benötigt.

- Im Normalbetrieb stellt sich nach einiger Laufzeit des Programmes ein Gleichgewicht der Speicheranforderungen und -freigaben ein. Zu diesem Zeitpunkt sollte man mindestens 2500 kB (besser mehr) freien Speicher haben. Ist dies nicht der Fall, so läuft WinGT zwar auch, aber es kann sein, daß eben bei extremen Speicheranforderungen dieser nicht mehr ausreicht.

- WinGT sollte mit jedem PC, der die genannten Speichervoraussetzungen erfüllt, betreibbar sein. Für einen zügigen Programmablauf ist jedoch mindestens ein 386 DX zu empfehlen.

- Grafikkarten

- Die Geschwindigkeit der Textausgabe hängt vom Treiber der Grafikkarte und der gewählten Schrift ab. Prinzipiell sollte WinGT mit jeder Karten/Treiberkombination zurecht kommen, aber "nobody is perfect".

- Bei Schutzverletzungen in USER.EXE bitte zuerst prüfen, ob nicht der Bildschirmtreiber schuld ist. Die einzigen Klagen in dieser Hinsicht kamen von ET4000-Besitzern im HiColor-Mode.

- Serielle Schnittstelle

- An die serielle Schnittstelle wird keine besondere Anforderung gestellt, wobei jedoch eine Schnittstelle mit 16550 AFN empfohlen und zu bevorzugen ist. Diese bietet unter "Multitaskern" wie Windows eine höhere Sicherheit gegen Datenverlust und damit gegen Resyncs. Zu beachten ist, daß der Interrupt, den die Schnittstelle verwendet, nicht von einem anderen COM-Port oder einer Einsteckkarte verwendet wird. Dies kann zu einer Nicht- oder Fehlfunktion der Schnittstelle führen. Bei Resynchronisationsproblemen bitte mal den CYBERCOM-Treiber aus diversen Mailboxen probieren. Er soll angeblich Wunder wirken. :)

- Unterstützte TNCs

- Es werden alle TNCs unterstützt, die den WA8DED oder einen kompatiblen Hostmode bieten. Der "Extended Hostmode" von DG3DBI (?) wird unterstützt, was die Geschwindigkeit der Kommunikation zwischen TNC und PC erhöht. Die Anzahl der Kanäle ist auf 89 beschränkt, aber ich kenne keine Hostmodesoft, die so viele Kanäle unterstützt.

- Das TFPCX/TFPCR-Interface wird ab der Version 1.51a korrekt unterstützt. Der Betrieb eines Baycom/PC-Com Modems mit TFPCX ist unter Windows nicht möglich. Ein Betrieb mit einer USCC-Karte ist, nach Angaben verschiedener User, mit TFPCX 2.10 und den entsprechenden Parametern möglich. RMNC-Knoten könne ebenfalls über dieses Interface mit TFPCX oder TFKISS angesprochen werden.

- DRSI-Karten werden unterstützt, wenn vor dem Start von Windows das TNCTSR geladen wird und als COM im Einstellungsprogramm dann z.B. 'F0 DRSI' gewählt wird. (Wobei bei F0 der verwendete Softwareinterrupt stehen soll).

- WICHTIG: Bei dem TFPCX- und DRSI-Interface führt ein fehlen des entsprechenden Treibers/TSRs zum Absturz von WinGT und/oder Windows.

- Einstellung der Schnittstelle

- Die Adresse und der Interrupt der Schnittstelle, an der das TNC betrieben wird, werden über das Windowsprogramm "Systemsteuerung/Anschlüsse" eingestellt.

- Installation

- Ausführen von WGTINST

- Für eine Installation muß das Programm WGTINST auf der WinGT-Installationsdiskette ausgeführt werden. Dazu muß die WinGT-Installationsdiskette in das Laufwerk z.B. A: eingelegt werden und im Programm-Manager der Menüpunkt 'Datei/Ausführen...' angewählt werden. Im Feld 'Befehlszeile' muß nun 'lw:\WGTINST' eingegeben werden, wobei 'lw:' das Laufwerk bezeichnet, indem sich die WinGT-Installationsdiskette befindet. Dies ist bei vielen Rechnern 'A:', kann aber auf manchen Rechnern abweichen. Nach Bestätigen mit 'OK' wird das Installationsprogramm geladen.

- Im Installationsprogramm kann der Installationspfad für WinGT und die Gruppe, zu der die Icons hinzugefügt werden, angegeben werden. Nach Eingabe des gewünschten Pfades in das Feld 'Install program to' und Eingabe einer neuen bzw. Wahl einer bestehenden Programmgruppe im kombinierten Eingabe-/Auswahlfeld 'Add icon to group' kann die Installation durch Anwahl von 'Start' begonnen werden.

- Nach einer kurzen Initialisierung wird der Installationsfortschritt und die gerade bearbeitete Datei im folgenden Dialog angezeigt. Die Installation kann dabei mit 'Cancel' abgebrochen werden.

- Nachdem die Dateien kopiert bzw. expandiert wurden, werden die Programm- und Konfigurationsdateien der gewählten Gruppe hinzugefügt.

- In dieser Gruppe sind dann alle wichtigen Dateien von WinGT mit einem Klick aufrufbar um sie z.B. auszuführen oder zu editieren.

- Anpassen der WINGT.INI

- Das Konfigurationsprogramm WGTCFG.EXE

- Die Konfigurationsdatei WINGT.INI wird über das Programm WGTCFG.EXE, welches sich hinter dem Icon EINSTELLUNGEN verbirgt, erstellt oder geändert.

- Die Schalter müssen bei Erstinstallation von links nach rechts und von oben nach unten bearbeitet werden. Sollen später nur ein paar Einstellungen geändert werden, so kann der Schalter direkt gewählt werden.

- Konfiguration der TNCs

- Wird der Schalter "TNC..." betätigt, so erscheint der Dialog "TNC-Definition". In diesem Dialog werden die TNCs hinzugefügt, entfernt bzw die Einstellungen für ein TNC geändert.

- Der Schalter "Add" fügt ein neues TNC in die Liste ein und ruft sofort den Einstellungsdialog auf. Der Schalter "Remove" hingegen entfernt das selektierte TNC nach einer Sicherheitsabfrage.

- Wird der Schalter "Settings" betätigt, so wird der Einstellungsdialog aufgerufen.

- AUTOPARAM

- Ist dieses Feld markiert, so ist die Autoparametrisierung des TNCs aktiviert.

- BAUD

- Angabe der Baudrate zwischen TNC <-> PC. Die Baudraten können dabei aus der Liste ausgewählt werden.

- CHANNEL

- Angabe über die gewünschte Kanalanzahl. Dabei können die Kanäle im Bereich von 1..27 aus der Liste gewählt werden.

- COM

- Angabe der Schnittstelle, an der sich das TNC befindet. Die Schnittstellen können dabei aus der Liste ausgewählt werden. Wird eine Schnittstelle im Bereich von F0..FF gewählt, so benutzt WinGT die TFPC-Schnittstelle und den Interrupt F0..FF.

- DEI

- Angabe des Deinitialisierungsabschnittes für dieses TNC. Die Befehle können durch Druck auf EDIT editiert werden.

- INI

- Angabe des Initialisierungsabschnittes für dieses TNC. Die Befehle können durch Druck auf EDIT editiert werden.

- PACLEN

- Hier wird die maximale Länge eines Datenpaketes beim Aussenden eingegeben. Dabei kann diese im Bereich von 40..250 in 5er-Schritten aus der Liste gewählt werden.

- USEXHOST

- Wenn dieses Feld markiert ist, wird der Extended Hostmode benutzt

- QRG

- Hier wird die Start-QRG für dieses TNC eingetragen. Sie dient zur Bestimmung der zu verwendenden Autorouterpfade. Siehe WINGT.QRG und WINGT.LNK.

- Eingabe der Stationsdaten

- Durch Druck auf "Station..." wird folgender Dialog aufgerufen, in dem das eigene Call und QTH eingegeben werden können

- CALL

- Eigenes Call. (Default: NOCALL)

- QTH

- Eigener QTH. Dient zum Berechnen der Entfernung zwischen der eigenen und anderen Stationen.

- Konfiguration der Anzeigeoptionen

- Wird der Schalter "Display..." betätigt, so erscheint der Dialog "Display", in welchem die Anzeigeoptionen eingestellt werden können.

- ECHO

- Ausgabe der eigenen Eingabe im Empfangsbereich. Wählbar ist YES oder NO.

- MAXRXLINES

- Angabe der maximal rückblätterbaren Zeilen im Empfangsbereich. Bereich: 200..30000 Zeilen.

- MAXEDITLINES

- Angabe der Zeilen, die im Vorschreibpuffer vorhanden sind. Bereich: 50..1000 Zeilen.

- Eingabe der Verzeichnisse

- Nach Wahl von "Dir..." erscheint der Dialog für die Eingabe der Verzeichnisse.

- Die angezeigten Verzeichnisse können dabei mit der Hand eingegeben, oder nach Druck auf "Change" in einem Dialog ausgewählt werden.

- READ DIR

- Angabe des Verzeichnisses, das für //CAT, //DIR, //READ und //CD gültig ist.

- WRITE DIR

- Angabe des Verzeichnisses, das zum Speichern von Dateien verwendet wird. (Nicht 7Plus)

- MAIL DIR

- Angabe des Verzeichnisses, das für die Mailbox gültig ist.

- 7PLUS DIR

- Angabe des Verzeichnisses, in das 7Plus-Dateien gespeichert werden.

- SOUND DIR

- Angabe des Verzeichnisses, in dem die Sounddateien gespeichert sind.

- IMPORT DIR

- Angabe des Verzeichnisses, in dem die automatisch importierten Mails gesucht werden.

- TEMP DIR

- Angabe des Verzeichnisses, in dem temporäre Dateien beim Dateitransfer abgelegt werden.

- Eingabe der "Extra"-Daten

- Über der Schalter "Extra..." wird der Dialog zur Eingabe der nicht zu einem bestimmten Themengebiet zuordenbaren Daten aufgerufen.

- DELAYED DISPLAY UPDATE

- Wird dieses Feld markiert, wird die Bildschirmausgabe erst nach einer kompletten Abfrage der TNCs neu aufgebaut. Dadurch wird das Programm schneller, aber es kann sein, daß die Ausgabe dann wie eingeschlafen wirkt.

- FORTUNE

- Angabe einer Datei, in der Sprüche gespeichert sind. Es wird immer eine Zeile als ein Spruch gewertet, @ werden durch ENTER ersetzt. Diese Datei MUSS im WINGT-Verzeichnis stehen.

- LOAD DIGIINFO

- Gibt an, ob die GTERM.PTH geladen werden soll. In dieser liegen die DIGIINFO-Daten kompakt und in einem schnellladefähigen Format vor. Damit können Pfade in Infos via Remote abgefragt werden.

- LOAD SPY

- Wenn Load Spy markiert ist, können QSOs belauscht werden. Es wird aber die benötigte Rechenzeit erhöht und der Monitor scrollt nicht mehr so schnell.

- NODECALL

- Angabe des Calls, das für den internen NODE benutzt wird.

- POLL RATE

- Angabe der maximalen Abfragerunden eines TNCs, bevor das nächste TNC abgefragt wird.

- POLL DELAY

- Angabe der Zeit in Einheiten von 50ms, die nach Ende einer Abfrage der TNCs gewartet werden muß, bevor diese wieder abgefragt werden. Der Wert 1 ergibt dabei die reaktionsfreudigste Einstellung, wobei diese aber dann auch am meisten Rechenzeit kostet.

- PROMPT

- Definition des Prompts nach Remotes. Variablen siehe WINGT.CON.

- UTC

- Die Zahl gibt den Unterschied der aktuellen Zeit zur UTC-Zeit in Sekunden an. Bei MEZ sollte also dort -3600 und bei MESZ -7200 eingetragen werden. Diese Angabe ist wichtig für die Berechnung der UTC-Zeitangaben in der Mailbox.

- Eingabe der Bakeneinstellung

- Nach Wahl von "Beacon..." können im erscheinenden Dialog die Bakeneinstellungen vorgenommen werden.

- DELAY

- Zeit in Minuten zwischen den Aussendungen des Bakentextes. Bereich: 0..120 Minuten; 0 = Ausgeschaltet

- TEXT

- Bakentext, der ausgesandt wird. Kann Variablen enthalten. Länge maximal 255 Zeichen. Variable siehe WINGT.CON. @ wird durch ENTER ersetzt.

- TO CALL

- Call, an das das UI-Frame geschickt wird, z.B. CQ oder BAKE.

- Zuordung von Klängen zu Ereignissen

- Wird der Schalter "Sounds..." gedrückt, so erscheint der Dialog "Sound". In diesem Dialog können bestimmten Ereignissen Klänge zugewiesen werden. Über den Schalter "Play sound..." kann der im gerade aktiven Feld angezeigte Sound angehört werden.

- Der im Feld "WAVDir" angegebene Pfad kann nur über den Schalter "Dir..." (S. SEITENREF Eingabe_Dirµ17§) geändert werden und muß vorher richtig gesetzt sein.

- STARTUP

- Sound bei Start von WinGT

- CONNECT

- Sound bei Connect

- DISCONNECT

- Sound bei Disconnect

- RECONNECT

- Sound bei Reconnect

- LINK FAILURE

- Sound bei Linkfailure

- RING

- Sound für Klingel

- Ctrl-G

- Sound, der bei Erkennung von Ctrl-G erklingt.

- Definition/Konfiguration der Mailbox

- Nach Druck auf "Mailbox..." können die Grundeinstellungen der Mailbox im erscheinenden Dialog eingegeben bzw. verändert werden.

- BOXCALL

- Call der internen Mailbox. Dieses Call wird in der "Connect-Meldung" eines Kanals nach //BOX ausgegeben. Werden einige Kanäle mit "ESC boxcall" initialisiert, so ist die Mailbox direkt unter diesem Rufzeichen erreichbar.

- Default LT

- Angabe der Lifetime einer Mail für eine Rubrik, die NICHT in RUBRIKEN.WGT festgelegt ist.

- Bereich: 0..365 (Default=30)

- FHEADER

- Angabe in der "R:"-Zeile eines Mailheaders. Die Eingabe wird in der Mail um die Angaben links und rechts ergänzt.

- GARBAGE AT

- Angabe des Zeitpunktes des automatischen Garbages. SF zu diesem Zeitpunkt wird disconnected. Der Zeitpunkt kann bequem aus den Listen gewählt werden.

- HPATH

- Angabe des HPath, der in der internen Box für das eigene Call verwendet werden soll. Beispiel:

- #BAY.DEU.EU ergibt z.B. DG8NDY.#BAY.DEU.EU

- MAXBIDCNT

- Angabe der maximal in der Datei MSGIDLOG.WGT vorhandenen alten BIDs. Diese werden benötigt, um festzustellen, ob eine Mail schon mal in der eigenen Mailbox war. Wird die Zahl zu niedrig angesetzt, so wird sie zur Laufzeit stillschweigend erhöht. Das Kürzen der MSGIDLOG.WGT geschieht nur bei einem Garbage.

- SYSMAIL TO

- Angabe des Verteilers, an den Systemmails wie M und E gehen sollen. Es ist bisher nur EIN Verteiler möglich! Fehlt diese Angabe wird XNET angenommen!

- TIMEOUT

- Angabe des Zeitraumes, innerhalb dessen vom User etwas empfangen werden muß. Geschieht dies nicht, wird der Kanal disconnected.

- Bereich:	5 bis 60 Minuten. Default: 15

- Farbeinstellungen

- Im Abschnitt [COLOR] der WINGT.INI kann das farbliche Erscheinungsbild von WinGT dem eigenen Geschmack angepaßt werden. Leider ist der Dialog für die Anpassung der Farben über das Programm WGTCFG.EXE noch nicht fertig. Daher müssen die Farben dem eigenen Geschmack über einen Editor, z.B. NODEPAD, angepaßt werden. Die Farben sind frei aus 16 Möglichkeiten über eine Nummer wählbar. Die Farbnummern entsprechen dabei denen von Turbo Pascal.

- Übersicht über mögliche Farben

- 0 = Schwarz

- 1 = Blau

- 2 = Grün

- 3 = Türkis

- 4 = Rot

- 5 = Fuchsinrot

- 6 = Braun

- 7 = Hellgrau

- 8 = Dunkelgrau

- 9 = Hellblau

- 10 = Hellgrün

- 11 = Helltürkis

- 12 = Hellrot

- 13 = Hell-Fuchsinrot

- 14 = Gelb

- 15 = Hellweiß

- Einstellmöglichkeiten

- In den Feldern Foreground und Background werden die Schlüsselwörter und die Grundeinstellung angegeben.

- Was kann man Einstellen

- Foreground

- Background

- Farbe für Linkänderung

- LFG=14

- LBG=7

- Farbe für normale Darstellung

- NFG=1

- NBG=15

- Farbe der Frames im Monitor

- MFG=1

- MBG=15

- Farbe der Header eines Frames

- HFG=0

- HBG=7

- Farbe der eigenen Eing. im RX

- EFG=3

- EBG=11

- Farbe der Fehlerausgabe

- RFG=14

- RBG=4

- Die Farbe, mit der die nicht beschriebenen Flächen des RX- und Eingabebereiches ausgefüllt werden, kann man mit FILLBG einstellen.

- Füllfarbe des RX-Bereiches

- - - - - - - - - - -

- FILLBG=15

- Farbe des Cursors

- - - - - - - - - - -

- CCOL=12

- Farbe der selektierten Bereiche

- - - - - - - - - - -

- SCOL=9

- Konfiguration der Hilfsdateien

- Konfiguration der WINGT.QRG

- Damit WinGT die korrekte QRG ermitteln kann, werden QRG-Informationen von Baken, Digipeatern oder anderen Stationen, die nie die QRG wechseln, benötigt.

- WinGT durchsucht die empfangenen Frames im Monitorkanal nach direkt gehörten Stationen, vergleicht diese mit einer QRG-Liste und setzt gegebenenfalls die QRG neu.

- Diese QRG-Liste wird aus der WINGT.QRG beim Programmstart erstellt und muß an die eigenen Gegebenheiten angepaßt werden. Die Datei enthält dazu Angaben über das nötige Format.

- Konfiguration der WINGT.LNK

- Das Format der WINGT.LNK entspricht weitgehend dem von PATHLIST.SP von SP 6.00. Abweichend davon sind pro Digi nur zwei Via-Angaben möglich, was aber für den Normalgebrauch ausreichen dürfte. Es kann statt einem Call auch ein Remotebefehl wie >//BOX angegeben werden, sofern es sich bei der Definition um ein Nodecall handelt. Die Angaben, ob eine Station ein LAN, ein NODE oder Flexnet ist, werden von WinGT ignoriert.

- Beispiel:   XXX.XXX:=NDY_BBS >=RT >DG8NDY >//BBS

- Beispiel einer Pfaddefinition

- Es soll ein Pfad zu DB0ANP mit DB0RT und DB0ABH als Einstiegsdigi in der WINGT.LNK definiert werden. Die Einstiegs-QRG ist für DB0RT 438.425 und für DB0ABH die 438.075.

- Als erstes werden Nodenamen für DB0RT und DB0ABH in der WINGT.LNK definiert, wobei die QRG angegeben wird. Nodenamen beginnen mit einem '='.

- 438.425:=RT >DB0RT	;d.h. RT ist auf der 438.425 qrv

- 438.075:=ABH >DB0ABH	;d.h. ABH ist auf der 438.075 qrv

- Nodenamen können in späteren Pfaden, d.h. Pfadangaben die nach der Definition erfolgen, eingesetzt werden. Diese Nodeangaben werden dann zur Programmlaufzeit durch den entsprechenden Pfad ersetzt.

- Jetzt soll der Pfad zu DB0ANP festgelegt werden. Dazu muß man wissen, daß dieser von DB0ABH erreichbar ist und DB0ABH von DB0RT aus. Jetzt kommen die XXX.XXX: ins Spiel. Diese Angabe bedeutet, daß die nachfolgende Definition unabhängig von einer bestimmten QRG immer stimmt. Somit können wir DB0ANP definieren mit:

- XXX.XXX:DB0ANP >=ABH	;d.h. DB0ANP ist via DB0ABH erreichbar

- Da der Pfad von DB0RT aus über DB0ABH führt, muß für die QRG 438.425 noch ein Pfad zu DB0ABH definiert werden. Dies geschieht mit:

- 438.425:=ABH >=RT >DB0ABH

- Die komplette Definition der Autorouterpfade ist dann wie folgt:

- 438.425:=RT >DB0RT	;d.h. RT ist auf der 438.425 qrv

- 438.425:=ABH >=RT >DB0ABH

- 438.075:=ABH >DB0ABH	;d.h. ABH ist auf der 438.075 qrv

- XXX.XXX:DB0ANP >=ABH	;d.h. DB0ANP ist via DB0ABH erreichbar

- Soll ein Pfad zu einer Station VIA-Angaben enthalten, so sind diese durch Kommas zu trennen. Beispiel:

- 438.425:=AAB_BOX >=RT N>DB0AAB-8,DB0ABH,DB0AAB

- ^Ziel    ^via1  ^via2

- Bei einem Verbindungsaufbau zu =AAB_BOX würde also zuerst DB0RT connectet und dann DB0AAB-8 via DB0ABH DB0AAB.

- Einloggen in TCPIP-Knoten mit dem Autorouter

- Für das Einloggen in TCPIP-Knoten die ein ENTER zur Unterscheidung zwischen einer TCPIP- und AX25-Station benötigen, gibt es die Dummyanweisung ENTER in der WINGT.LNK.

- Soll z.B. das Einloggen in DB0HSK automatisch erfolgen, so muß z.B. folgende Zeile in der WINGT.LNK vorhanden sein:

- 438.425:=HSK >=RT >DB0HSK >ENTER

- Dabei wird die Anweisung >ENTER nicht zu einem 'C ENTER', sondern wirklich als ENTER ausgesendet.

- Konfiguration der WINGT.CON

- In der WINGT.CON wird der CONNECT-Text gespeichert, der bei einem Connect von "außen" (d.h. kein eigener Connect) an die Gegenstation ausgesendet wird.

- Der Text darf Variablen wie z.B. %CALL oder %TIME enthalten. Diese Variablen werden in der WINGT.CON näher beschrieben.

- Konfiguration der WINGT.DIS

- Für die WINGT.DIS gilt das Gleiche wie für die WINGT.CON, nur wird dieser Text beim Beenden einer Verbindung von "außen" ausgesendet.

- Konfiguration der WINGT.INF

- In der WINGT.INF wird der Text gespeichert, der mit //INFO abgerufen werden kann.

- Konfiguration der WINGT.REM

- In der WINGT.REM werden zusätzliche Informationen zu bestimmten Calls gespeichert, die beim Abruf der Information über die Gaststation mit Alt+N mit eingeblendet werden. Dies können kleine Bemerkungen bis max. 160 Zeichen sein.

- Der Aufbau ist dabei 'CALL : information a' also z.B. 'DG7ND:Alter Leeeerer... ;)'. Die Information darf dabei nur einzeilig sein, d.h. jede neue Zeile definiert ein neues Call.

- Konfiguration der WINGT.SPY

- In der WINGT.SPY werden die QSOs definiert, die automatisch mitgeschnitten werden sollen. Dabei ist der Aufbau wie folgt:	VON , AN , VIA

- Es sind die Kommas und mindestens eine der drei Angaben nötig. Für nicht angegebene Calls werden alle Stationen akzeptiert, aber QSOs, an denen die eigene Station beteiligt ist, werden nicht automatisch belauscht. Die Calls können auch nur teilweise eingegeben werden. Portangaben eines TNCs, z.B. TNC3S oder TNC4, können nicht angegeben werden. Die QSOs werden aber vom QRG-Spion auch nach Ports getrennt, d.h. es werden getrennte Spione für von, an, via auf z.B. Port1 und Port2 angelegt.

- Beispiele:	DB0BOX,,      ;alle QSOs, die von DB0BOX ausgeben

- ,DG7ND,       ;alle QSOs, die an DG7ND gehen

- ,,DB0RT       ;alle QSOs, die via DB0RT laufen

- DB0RT,DL6NDX, ;alle QSOs, die von DB0RT an DL6NDX gehen

- DB0,,         ;alle QSOs, die von DB0... Stationen kommen.

- Konfiguration der WINGT.GRT

- In der WINGT.GRT werden callspezifische Connect- und Disconnecttexte gespeichert. Das Format der Datei ist dabei:

- @@@@ call

- Hallo %Name ...

- Hier steht nun ein beliebiger Text und Länge.

- Variablen werden dabei ersetzt

- !!!! call

- Und tschüss...

- ..._._

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	@@@@ steht dabei für Beginn eines Connecttextes für das Call, welches dahinter steht. Als Connecttext für dieses Call gilt alles bis zum folgenden @@@@, !!!! oder Dateiende.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	!!!! steht für den Beginn eines Disconnecttextes für das Call, welches dahinter steht. Es gilt wieder alles bis zum folgenden @@@@, !!!! oder Dateiende.

- Es können beliebig viele Callspezifische Texte angegeben werden. Wird für ein Call nur ein Text definiert, so wird der andere aus der entsprechenden Defaultdatei entnommen.

- Erster Start von WINGT

- Nachdem alle benötigten Dateien angepaßt sind, kann WinGT das erste Mal gestartet werden. Dies geschieht entweder über den Dateimanager oder das Erstellen eines "neuen" Programms in einer Programmgruppe.

- Es erscheint nach einiger Zeit (2 bis 5 Sekunden) ein Statusfenster, das über die augenblicklich vollzogenen Schritte, z.B. Lesen der Konfigurationsdatei, informiert.

- Nach Erscheinen des Hauptfensters werden die weiteren Schritte, z.B. Initialisierung und Synchronisierung des TNCs, in der Statuszeile dieses Fensters angezeigt. Piepen ist bei einigen Schritten beim Start normal. Das Starten von WinGT kann mit der Dauer der Benutzung etwas länger dauern, da die Rückholpuffer und andere Einstellungen aus einer Datei gelesen werden.

- Nach einer Meldung, ob der 'Extended Hostmode' verwendet wird oder nicht, sollte WinGT betriebsbereit sein.

- Allgemeines

- Das kleine Kanalfenster

- Das kleine Kanalfenster stellt alle möglichen Verbindungskanäle von WinGT dar. Es befindet sich immer im Vordergrund, selbst wenn man gerade mit Excel o.ä. arbeitet. Dabei werden verbundene Kanäle mit schwarzer Schrift auf cyanfarbenem Hintergrund und Kanäle, auf denen etwas empfangen wurde, mit gelber Schrift auf rotem Hintergrund dargestellt.

- Dadurch bekommen man immer mit, wenn sich etwas auf den Kanälen rührt.

- Wird ein Eintrag angeklickt, auf dem eine Verbindung besteht, so wird WinGT in den Vordergrund gebracht und das entsprechende Fenster aktiviert.

- Wird ein Doppelklick auf einen Eintrag ausgeübt, dann erscheint auf einem verbundenem Kanal eine Disconnect-Abfrage. Auf einem freien Kanal wird dagegen der Autorouter eingeblendet.

- Wichtig: Das Kanalfenster kann nur mit der rechten Maustaste am Bildschirm verschoben werden.

- Stört einen das Kanalfenster, so kann es durch Klick auf den Schalter mit dem Kanalfenstersymbol in der Schalterleiste versteckt werden. Dadurch wird der Schalter mit einem großen roten Kreuz duchgestrichen. Nach einem weiteren Klick auf diesen Schalter wird das Kanalfenster wieder angezeigt und das Kreuz entfernt.

- Die Fenster

- Allgemein

- Allen Fenstern gemeinsam ist, daß sie das typische Aussehen eines Windowsfensters haben und sich in drei Abschnitte untergliedern. Die einzelnen Bereiche sind der Eingabebereich, die Statuszeile und der Ausgabebereich.

- Für den Ein- und Ausgabebereich sind windowstypische Rollbalken vorhanden, die aber teilweise erst erscheinen, wenn mehr Informationen im jeweiligen Bereich vorhanden sind als dargestellt werden können. Die Aufteilung zwischen Ein- und Ausgabebereich kann verändert werden, indem mit der linken Maustaste auf die Statuszeile im Fenster geklickt wird und diese, solange die Maustaste gedrückt bleibt, nach oben oder unten bewegt wird. Man kann die Statuszeile aber nur in Schritten, die der Größe des Systemfonts entsprechen, bewegen.

- Scrollen

- Abweichend vom normalen Scrollen mit den Rollbalken kann der Inhalt des Ausgabebereiches auf zwei weitere Arten gescrollt werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	durch Klicken und Halten mit der linken Maustaste in diesen Bereich gescrollt werden. Dazu muß die Maus in die Richtung bewegt werden, in der der Text steht, der gelesen werden soll.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Durch die Tasten PAGE UP/DOWN kann der Ausgabebereich zeilen- oder in Kombination mit CTRL seitenweise gescrollt werden.

- Scroll Lock

- Wird der Ausgabebereich mindestens eine Zeile zurückgeblättert, dann wird der Scroll Lock aktiviert. Man erkennt es daran, daß der senkrechte Rollbalken mit Fortschreiten des Empfangs immer mehr nach oben wandert.

- Erreicht der Knopf auf dem Rollbalken das obere Ende, so ist der Scrollbackbereich vollständig ausgenutzt und es muß weitergescrollt werden. Durch Erhöhung von ScrollBackLines (siehe S. SEITENREF ScrollBackLinesµ17§) kann dies verzögert werden.

- Leider wird der Scroll Lock bei Spionen, die automatisch erzeugt werden (siehe S. SEITENREF AutoSpyµ25§), sofort aktiviert.

- Um den Scoll Lock zu deaktivieren, muß der Knopf des Rollbalkens sich am unteren Ende des Rollbalkens befinden.

- Fensterarten

- Innerhalb von WinGT können fünf verschiedene Fenstertypen erscheinen, die sich durch die Statuszeile und die zugeordneten Menüs unterscheiden. Diese Typen sind:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Verbindungsfenster

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Monitorfenster

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Conversfenster

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailboxfenster

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Spionfenster

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	BBSMap-Fenster

- Statuszeilen

- Abhängig vom Fenstertyp stehen verschiedene Informationen in der Statuszeile des jeweiligen Kindfensters von WinGT.

- Verbindungsfenster

- Das erste Feld zeigt die noch nicht ausgesendeten Pakete des TNCs auf diesem Kanal an, das zweite die ausgesendeten aber noch nicht bestätigten und das dritte die Anzahl der Versuche.

- Im vierten Feld erscheint eine Information über den Linkzustand als Kombination aus drei Zeichen. Folgende Tabelle erklärt die möglichen Kürzel.

- Kürzel

- Erklärung

- DIS

- Kanal ist nicht verbunden.

- LIS

- Auf diesem Kanal findet ein Verbindungsaufbau statt.

- REJ

- Ein vorhergehendes Paket wurde nicht (richtig) empfangen.

- DIR

- Eine bestehende Verbindung wird abgebaut.

- INF

- Auf diesem Kanal besteht eine Verbindung.

- RFS

- Ein vorhergehendes Paket wurde nicht (richtig) empfangen.

- WAK

- Es wird auf eine Bestätigung der Gegenstation gewartet.

- DEB

- TNC ist beschäftigt.

- RDB

- Gegenstation ist beschäftigt.

- BDB

- Beide Stationen beschäftigt.

- WDB

- Warten und Station beschäftigt.

- WRB

- Warten und Gegenstation beschäftigt.

- WBB

- Warten und beide Stationen beschäftigt.

- RDB

- RRB

- RBB

- Der erste Dateiname ist der Name der Datei, die gegenwärtig auf diesem Kanal empfangen wird; der zweite entspricht der Datei, die gerade gesendet wird. Das Feld dazwischen wird als Fortschrittzähler bei #BIN#-Empfang oder Aussendung verwendet. Beim Empfang wird von 0 bis 100%, beim Aussenden von 100 bis 0% gezählt.

- Monitorfenster

- Das erste Feld zeigt die Anzahl der noch nicht dargestellten, empfangenen Frames im Monitor an; das zweite Feld den Namen der Monitormitschrift.

- Conversfenster

- Es wird angezeigt, ob der Benutzer von WinGT in der aktuellen Conversrunde eingeloggt ist oder nicht.

- Mailboxfenster

- Das erste Feld beschreibt den gegenwärtigen Zustand für den Benutzer an der Konsole, z.B. COMMAND oder MAIL. Das zweite Feld zeigt die Anzahl der gegenwärtig eingeloggten Benutzer an. Die Dateifelder entsprechen denen des Verbindungsfensters.

- Hauptfenster

- Die ersten beiden Felder zeigen die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum an, so wie es vom Rechner mitgeteilt wird. Stimmen diese Angaben nicht mit den wirklichen Daten überein, so muß die Uhr des Rechners neu gestellt werden.

- Die angezeigte QRG ist (sofern QRG-Check im Monitor aktiviert ist) die, die über einen Vergleich der gehörten Stationen und den Angaben in der WINGT.QRG ermittelt wurde. Stimmt diese nicht mit der wirklichen Arbeits-QRG überein, so muß die WINGT.QRG angepaßt und/oder der QRG-Check aktiviert werden. Im Feld nach der QRG werden die freien Puffer des TNCs angezeigt.

- Im nachfolgenden Feld wird der noch freie Arbeitsspeicher angezeigt. Dieser Wert bewegt sich im Laufe des Betriebs nach unten, da ja die empfangenen Zeilen in einem Rückholpuffer gespeichert werden. Nach einiger Zeit stellt sich dann ein "Gleichgewicht" ein, da auch Zeilen aus diesem Puffer wieder entfernt werden. Die untere Grenze für einen sicheren Betrieb von WinGT sollte bei etwa 400-500 kB liegen. Im Falle eines Filetransfers vergrößert sich aber der Speicherbedarf kurzzeitig um etwas mehr als die Dateigröße, d.h. soll eine 2 MB große Datei übertragen werden (hi), so wäre der benötigte freie Speicher für einen sicheren Betrieb etwa 2.5 MB.

- Nach dem Speicherfeld werden die freien User- und GDI-Ressourcen angezeigt. Gehen beide Werte unter 30%, so muß damit gerechnet werden, daß kurz über lang Windows abstürzt oder seltsame Fehler macht.

- Nach dieser Ressourcenanzeige folgt das Hinweisfeld, in dem Statusmeldungen und Hinweise ausgegeben werden.

- Ausgabebereich

- Allgemein

- Im Ausgabebereiches eines Fensters sind verschiedene Operationen mit der Maus möglich. Möglich sind in jedem Fenster:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Markieren eines Bereiches mit Shift + linke Maustaste und Ziehen der Maus in die gewünschte Richtung.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Scrollen durch linke Maustaste und Ziehen der Maus in die gewünschte Richtung, bzw. mit Page UP/DOWN. Näheres siehe Seite SEITENREF Scrollenµ28§.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Lokales Menü erscheint nach Betätigung der rechten Maustaste.

- Abhängig davon, ob ein Text im Ausgabebereich markiert ist oder sich Text in der Zwischenablage befindet, sind folgende drei Menüpunkte verfügbar.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	'Check for check/list list...' ruft das Downloadutility (= "Boxmelker") auf.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	'Copy RX to clipboard' kopiert den markierten Text in die Zwischenablage.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	'Copy RX quoted to clipboard' kopiert den markierten Text mit führendem '>' in die Zwischenablage.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	'Paste to input' kopiert die Zwischenablage in den Eingabebereich.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	'Fonts...' stellt die Schriftart im Fenster ein

- Besonderheiten des Verbindungskanales/der internen Mailbox

- Ist im Ausgabebereich kein Text markiert und wird auf eine Zeile mit der rechten Maustaste geklickt, die eine CHECK- oder LIST-Zeile einer DieBox, BayBox bzw. der internen Box von DP/WinGT ist, so erscheint folgendes lokales Menü.

- In diesem Menü wird in der obersten Zeile der Anfang der gewählten Zeile angezeigt, für die durch Klick auf 'Read mail' oder 'Erase mail' ein Lese- oder Löschbefehl generiert und dieser Befehl in den Eingabebereich kopiert wird.

- Ist die gewählte Zeile eine CHECK-Zeile, dann wird in diesen generierten Befehl auch die Rubrik aufgenommen, andernfalls nicht. Das bedeutet, daß die Generierung des Read-/Erase-Befehles bei einer LIST-Zeile nur für den letzten ausgeführten LIST-Befehl korrekt arbeitet.

- Ist im Ausgabebereich ein Text markiert und enthält dieser Text eine gültige Check- oder Listliste, so erscheint folgendes Menü.

- Wird der erste Eintrag gewählt, so wird der intelligente Boxmelker (siehe S.SEITENREF BoxMelkerµ44§) aufgerufen.

- Die verschiedenen Menüs

- Allgemein

- Jedem Fenstertyp ist ein eigenes Menü zugeordnet. Dieses Menü wird oben in der Menüleiste angezeigt und ändert sich automatisch beim Wechseln des Fenstertyps. Die Unterschiede beschränken sich fast hauptsächlich auf das Optionenmenü, da jeder Fenstertyp andere Fähigkeiten hat.

- Gemeinsamkeiten

- Für alle Fenstertypen sind die Menüpunkte Edit, Window und Help identisch, das File-Menü enthält nur beim Monitorfenster keinen Menüpunkt 'Transmit file'. Jedes Options-Menü enthält die Punkte "Calculate QTH", "Edit name file" und "Fonts...".

- Optionenmenü für Verbindungsfenster

- Der Menüpunkt "Autorouter" erzeugt den Dialog "Autorouter", in dem eine Station ausgewählt werden kann, zu der ein automatischer Verbindungsaufbau ausgeführt werden soll.

- Der Menüpunkt "7Plus-Stop" dient dazu, einen laufenden 7Plus-Mitschnitt abzubrechen. Nach Auswahl des Menüpunktes erscheint eine Sicherheitsabfrage.

- Der Menüpunkt "Adjustments..." ruft einen Dialog auf, in dem verschiedene Eigenschaften dieses Fensters verändert werden können, wie z.B. Auto-Mailscan. Siehe auch Seite SEITENREF Eigenschaften_Verµ38§.

- Über den Menüpunkt "Password" wird ein Dialog aufgerufen, in dem die verschiedenen Paßwörter für bestimmte Digis, Boxen oder Stationen definiert werden können.

- Über den Menüpunkt "Remotes..." können die erlaubten Remotes für ein Call oder für alle User eingestellt werden.

- Optionenmenü für Monitorkanal

- Über den Menüpunkt "COMP" kann die Entschlüsselung von komprimierten Monitorframes ein- oder ausgeschaltet werden. Ist der Menüpunkt mit einen Haken versehen, ist die Entschlüsselung aktiv und verbraucht daher mehr Rechenzeit.

- Nur im Monitorkanal kann der Menüeintrag "QRG-Check" markiert oder demarkiert werden. Ist der Eintrag markiert, so werden alle Frames überprüft, um einen QRG-Wechsel zu erkennen. Der Eintrag sollte jedoch nur beim häufigen Wechsel einer QRG ständig eingeschalten bleiben, da das Überprüfen der Frames Rechenzeit kostet.

- Optionenmenü für Mailbox

- Wird der Menüpunkt "Garbage" gewählt, wird nach einer Sicherheitsabfrage ein Garbage der Mailbox ausgelöst.

- Nach Anwahl des Menüpunktes "Mailmanagement..." erscheint eine Dialogbox, mit der man die einzelnen Messages in der Mailbox modifizieren kann. Näheres können Sie auf Seite SEITENREF Dateimanagementµ38§ ff nachschlagen.

- Optionenmenü für Convers

- Keine besonderen Einträge.

- Die verschiedenen Dialogfenster

- Das Dialogfenster "Transmit File"

- Besteht auf dem Kanal eine Verbindung, so erscheint nach Anwahl des Menüpunktes "File/Transmit file" oder Drücken der Taste F8 der Dialog "Transmit File".

- In diesem Dialog kann eine Datei zum Aussenden ausgewählt werden, wobei die Bedienung der Dialogbox der anderer Windowsapplikationen entspricht.

- Die Art des Dateitransfers wird über die Schalter im Feld "Mode" bestimmt. Vor- und Nachteile siehe Online-Hilfe und Seite SEITENREF Dateitransferµ54§.

- In dem Feld unten rechts wird das Änderungs-/Erstellungsdatum und die Größe der selektierten Datei in der Listbox 'File' angezeigt. Ist keine Datei in dieser Listbox selektiert, dann sind diese Angaben nicht ausgefüllt.

- Das Dialogfenster "Receive File"

- Nach Anwahl des Menüpunktes "File/Receive file" oder Drücken der Taste F9 erscheint der Dialog "Receive File".

- In diesem Dialog kann ein Dateiname angegeben werden, in dem der empfangene Text gespeichert werden soll. Existiert die Datei schon, so wird der Text am Ende dieser Datei angefügt. Soll ein 1:1 Mitschnitt des Empfangenen mitgeschrieben werden, so muß der Mode binär angewählt werden. Für Textdateien ist dagegen der Mode ASCII zu empfehlen.

- Das Dialogfenster "Transmit 7Plus-Files"

- Nach Auswahl des Menüpunktes "Transmit 7+ files" oder Drücken der Taste F7 erscheint der Dialog "Transmit 7Plus Files". Mit diesem Dialog ist es möglich, 7Plus-Dateien automatisch in Mailboxen einzuspielen. Dabei wird das SEND-Kommando genauso wie das '***END' automatisch generiert.

- Um dieses Feature nutzen zu können, muß eine Infodatei mit gleichem Namen und der Endung INF im gleichen Verzeichnis existieren.

- Beispiel: MYSTRING.7PL <-> MYSTRING.INF

- Im Feld Infotitle muß der Titel, den die Infodatei erhalten soll, eingegeben werden, wogegen im Feld Filetitle der Titel der einzelnen 7Plus-Teile eingetragen werden muß. Dieser Filetitle kann folgende Variablen enthalten:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	%N für Name der 7Plus-Datei

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	%E für Endung der 7Plus-Datei

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	%C für Anzahl der 7Plus-Teile

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	%D für das aktuelle Datum

- Zwischen den Variablen und/oder anderem Text muß ein Leerzeichen stehen, damit diese korrekt erkannt werden. Dieses Leerzeichen ist nicht im ausgegebenen Text enthalten, weshalb zwei Leerzeichen eingegeben werden müssen, wenn eines im erzeugten Text stehen soll.

- Im Feld Receiver wird der Empfänger und das MBX in gewohnter Weise eingetragen, z.B. 'IBM @DL'. Im Feld Lifetime dagegen muß das führende '#' weggelassen werden, z.B. nur '60'.

- Das Dialogfenster "QRG-Spy"

- Im Dialog "QRG-Spy", der nach Betätigen des Icons in der Schalterleiste erscheint, werden alle gegenwärtig auf dem Digipeater geführten QSOs angezeigt. Dabei werden aber beide Richtungen getrennt angezeigt und auch so im Feld "Anzahl QSOs" gewertet.

- Um einen Spion zu starten, muß das gewünschte QSO selektiert werden und dann die Taste 'Listen to' gedrückt werden. Soll das QSO dagegen nicht mehr belauscht werden, so muß die Taste 'Close spy' betätigt werden. Alternativ dazu kann auch ein Eintrag mit der linken Maustaste gedoppelklickt werden. Wird das QSO belauscht, so wird dies beendet, andernfalls wird ein Spion für das QSO gestartet.

- QSOs, die mit einem Asterik '*' beginnen, werden gegenwärtig mitgehört und in einem eigenen Fenster dargestellt. Im Feld "Look for" wird festgelegt, wonach automatisch in einem mitgelesenen Frame gesucht werden soll. Dabei werden der Mail- und BIN-Mitschnitt beim Erkennen von Fehlern für diese Mail oder diesen BIN beendet.

- Im Feld "About this QSO" wird die Anzahl der noch im Framesammler befindlichen Frames und die Zeit des letzten RX dieser Verbindung angezeigt. Die Anzahl der Frames kann, wenn dieses QSO nicht mitgehört wird, maximal 10 betragen und sollte beim Belauschen auf 0 stehen.

- Steht dort aber ein anderer Wert, so fehlt ein Frame dazwischen, und es wird gewartet, bis dieses empfangen wird, oder ein Frame empfangen wird, das eine nachfolgende Nummer hat und sich noch nicht im Sammler befindet. Dies wird dadurch festgestellt, daß Frames mit gleicher Nummer miteinander verglichen werden. Dabei werden dann auch Frames, die mehrfach empfangen werden, verworfen.

- Dieser Framesammler arbeitet recht zuverlässig, sofern man den Digi gut bis sehr gut hört und selbst nicht sendet. Ist dagegen die Lage zum Digi schlecht, oder sendet man etwas dazwischen, so kann es sein, daß man Frames vom Digi nicht hört und deshalb die Reihenfolge durcheinander kommt.

- Dies kann z.B. beim Mithören von Mails und/oder BIN ein Problem sein, denn es wird zwar oft erkannt, daß ein Frame aus der Reihenfolge fehlt aber eben nicht immer.

- Beispiel:

- Der Digi kommt verrauscht bei einem an, d.h. man bekommt nicht alle Frames einer Reihenfolge mit. Empfangen wurden z.B.

- Frame	0, 1, 3, 4, 5, 6, 7

- Es fehlt also Frame 2. Die Gegenstation, für die diese Frames aber bestimmt sind, hört alles ufb und bestätigt diese, d.h. der Digi schickt die nächsten Frames. Durch eine Störung, z.B. Rauscheinbruch, bekommt man aber von der nächsten Folge nur Frame 2 mit.

- Mein Framesammler jubelt, da er das fehlende Frame 2 bekommen hat, sortiert es ein und gibt die komplette Folge als fehlerfrei weiter.

- Was aber mein Framesammler eben nicht weiß ist, daß dieses Frame 2 schon zur nächsten Abfolge gehörte.

- Das bedeutet Mail oder BIN wurden fehlerhaft empfangen, OHNE daß es bemerkt wurde. Die Folge ist, daß die Mail falsch in der internen Box steht oder das BIN wertlos ist.

- Was schließen wir daraus? Man sollte sich auf Spione nicht 100% verlassen, denn die können auch MIST bauen.... ;-)

- Das Dialogfenster "Channeladjustments" eines Verbindungskanals

- Im Dialog "Channeladjustments" eines Verbindungskanals kann festgelegt werden, ob COMP benutzt, ob nach Mails oder 7Plus gesucht wird und ob die Ausgabe der Remotes im RX-Bereich erfolgen soll.

- Ebenfalls kann über diesen Dialog das Call auf diesen Kanal geändert werden, was aber auch über "ESC I <call>" geschehen kann.

- Das Dialogfenster "Channeladjustments"§ eines QRG-Spiones

- Dieser Dialog ist ähnlich dem eines Verbindungskanals und wirkt nur für das gewählte QRG-Spionfenster. Zusätzlich kann in diesem Dialog noch das Scannen nach BIN ein- oder ausgeschalten werden.

- Das Dialogfenster "Management of the Mailboxboards"

- Wird der Menüpunkt "Options/Mailmanagement..." in der Mailbox angewählt, so erscheint der Dialog "Management of the Mailboxboards".

- Wird eine Rubrik in der Listbox "Boards" selektiert, so werden die in dieser Rubrik enthaltenen Einträge nach einiger Zeit, welche zum Lesen der Rubrikeinträge benötigt wird, in der Listbox "Contents of Board" dargestellt.

- Der aktuelle Zustand des Dialoges kann dabei in der Statusanzeige "State:" mitverfolgt werden. Die Reihenfolge der Einträge ist dabei von eins aufsteigend, wobei gelöschte Einträge an einem führenden '*' und nicht entlöschbare an einem '-' erkannt werden können.

- Innerhalb der Listbox "Contents of Board" sind verschiedene Operationen mit der Maus möglich. Soll ein Eintrag als gelöscht markiert oder dies rückgängig gemacht werden, so muß der gewünschte Eintrag mit der rechten Maustaste "gedoppelklickt" werden. Möchte man eine Mail ansehen, so muß der Maileintrag in der Listbox mit der linken Maustaste "gedoppelklickt" werden. Daraufhin erscheint der Dialog "Mailviewer", in dem die Nachricht betrachtet werden kann.

- Sollen dagegen z.B. die Lifetime oder der Titel geändert werden, so muß der Eintrag mit der linken Maustaste "gedoppelklickt" und dabei SHIFT gedrückt werden. Im erscheinenden Eingabedialog können die gewünschten Felder geändert werden. Die BID sollte NICHT geändert werden, da es sonst zu schweren Fehlern in der Mailbox kommen kann. Änderungen an den Headerdaten wirken sich NICHT auf den SF aus, außer diese Mail wird mit FORWARD weitergeleitet.

- Im Feld "RX from" wird angezeigt, woher die Nachricht stammt. Wird die Nachricht selbst ausgelesen, so steht dort MSCAN für Mailscan, bei einem Mitschnitt auf der QRG-SPION oder wenn die Mail via SF ankam das Call der Mailbox, von der diese Mail empfangen wurde

- Das Update kann, je nachdem wo der Eintrag steht (1. oder 500.), etwas länger dauern, da dazu das Indexfile dieser Rubrik und das Inhaltsverzeichnis der Mailbox durchsucht und die Einträge angepaßt werden müssen.

- Das Dialogfenster "Compressed Filetransfer"

- Wird eine Datei im DP-BIN gesendet oder empfangen, so erscheint zu Beginn oder am Ende des Transfers der Dialog "Compressed Filetransfer".

- In diesem Dialog ist ein Schalter "Abbruch" vorhanden, der, wenn er gedrückt wird, die Aussendung oder die Dekompression beim Empfang abbricht.

- Das Abbrechen der Dekompression ist z.B. dann nötig, wenn bei der Übertragung Fehler aufgetreten sind. Meist stellt man das daran fest, daß selbst nach ca. 1 Minute Dekompression die Anzeige erst bei < 2% ist.

- Das Dialogfenster "Autorouter"

- Ist das aktive Fenster ein Verbindungsfenster, kann der Autorouter über die Tasten ALT+C oder das Menü "Options/Autorouter" aktiviert werden.

- Im erscheinenden Dialog sind in der Listbox "Stations" alle Stationen eingetragen, die laut WINGT.LNK auf der QRG, die in der Statuszeile angezeigt wird, erreichbar sind. Der Pfad zu der Station, die markiert ist, wird im oberen Textfeld ausgegeben.

- Um eine Verbindung automatisch aufbauen zu lassen, muß die gewünschte Station selektiert, ein Doppelklick auf den Eintrag ausgeführt oder das Call im Feld "Call:" eingegeben werden. Wird das Call im Feld "Call:" eingegeben, dann scrolled die Listbox "Stations" automatisch auf den ersten passenden Eintrag. Dabei wird zuerst versucht einen passenden Eintrag bei den Stationen, die nicht mit '=' beginnen, zu finden. Gibt es keinen passenden Eintrag, dann werden die Stationen mit '=' überprüft. Ist auch jetzt kein passender Eintrag vorhanden, so wird eine Fehlermeldung im Feld "Path" ausgegeben.

- Das Dialogfenster "Input of passwords"

- Der Dialog "Input of passwords" ist nur auf Verbindungskanälen über das Options-Menü zugänglich. In diesem Dialog werden Stationen und die dazugehörigen Paßwörter definiert. Es werden Paßwörter für FlexNet-, BCM, DieBox und TNN sowie hierzu kompatible Systeme unterstützt.

- Soll eine Station und das Paßwort definiert werden, so muß der Schalter "Add..." betätigt werden. Im erscheinenden Dialog muß nun das Call der zu definierenden Station eingegeben werden.

- Ist dies geschehen, so erscheint das Call der Station in der Listbox "Stations" des Dialoges "Input of passwords". Im Feld "Password" kann nun das Paßwort für diese Station eingegeben werden oder aus der Zwischenablage durch SHIFT+EINFG importiert werden.

- Nun muß nur noch der Typ der Paßwortgenerierung gewählt werden, was über das Feld "Type" geschieht und der Dialog wieder geschlossen werden. Dann ist das Paßwort abgespeichert und bereit zur Benutzung.

- Das Dialogfenster "User definition"

- Im Dialog "User definition" kann festgelegt werden, welche Remotes ein User benutzen darf oder man als Default für unbekannte User erlaubt. Dabei wurden die Schalter für die Remotes //MAIL und //NODE so ausgelegt, daß man bei deaktivierten Schalter die Box und den Node auch nicht direkt connecten kann. Somit wurde eine einfache NOTFROM-Liste für Node und Box zur Verfügung gestellt.

- Es ist u.a. zu empfehlen, daß für jede Mailbox die man benutzt ein Eintrag gemacht wird und nur //WPRG aktiviert ist. Dadurch ist das Erstellen von Hetzmails durch Remotebefehle in ausgelesenen Mails verhindert.

- Um einen neuen User einzutragen, muß der Schalter Add User... betätigt werden und im erscheinenden Dialog das Call eingegeben und mit OK bestätigt werden.

- Möchte man einen Eintrag löschen, so muß dieser in der Liste markiert werden und der Schalter Remove User... betätigt werden.

- Nach einer Sicherheitsabfrage wird dann der User gelöscht.

- Das Dialogfenster "BoxMelker"

- Das Dialogfenster "Boxmelker" dient dazu, eine List- oder Checkliste nach BOARD, NUMBER, CALL oder CALL, BOARD, NUMBER zu sortieren, in dieser Liste dann die gewünschten Nachrichten auszuwählen und für diese dann das im Feld "Commands" angegebene Kommando zu generieren. Bei der Generierung des Kommandos werden die einzelnen Kommandos, sofern es geht, zu Bereichen zusammengefaßt und dann das %B im Feld 'Command' durch das entsprechende Board und %R durch die Bereichsangabe ersetzt.

- Die Auswahl der Nachrichten geschieht windowskonform über einen Klick mit der linken Maustaste, wobei mit ALT+Klick ein Bereich markiert wird und mit STRG+Klick einzelne Nachrichten hinzugefügt oder entfernt werden.

- Die einzelnen Schalter haben dabei folgende Bedeutung.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	"All" markiert alle Nachrichten als gewählt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	"None" hebt die Markierung für alle Schalter auf.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	"New BIDs" wählt automatisch neue Mails. Siehe dazu auch das nächste Kapitel.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	"OK" akzeptiert die Wahl und generiert das Kommando, das in "Commands" steht.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	"Cancel" beendet den Dialog ohne Generierung von Kommandos.

- Über die Wahlschalter "C B N T" und "B N C T" wird die Sortierreihenfolge des Boxmelkers festgelegt, und in der Statuszeile wird die Anzahl der gewählten Mails angezeigt.

- Der Schalter "select new BIDs"

- Über den Schalter "New BIDs" kann der Boxmelker neue Mails, die noch nicht in der internen Box vorhanden sind oder in BADNAMES.WGT abgelehnt wurden, automatisch selektieren. Dazu muß aber das Ausgabeformat von RUN C, RUN EC oder der BayBox anders eingestellt werden.

- Diese Änderungen können wie folgt vorgenommen werden:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die Einstellung für RUN EC muß mit "RUN EC D=$12,C6,R12,S5,T25" geändert werden. Wichtig zum Erkennen ist dabei das $12,C6,R12. Was danach folgt, wird jedem selbst überlassen, doch es ist zu bedenken, daß das Dialogfenster nicht sehr breit ist.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bei einer BayBox muß das Ausgabeformat mit "A CH ABDEIJLMWY" geändert werden.

- Die Belohnung dafür ist (wie gesagt), daß der Boxmelker erkennen kann, ob die gerade überprüfte Mail schon in der eigenen Box ist. Das Bild auf der Seite SEITENREF BMBildµ44§ zeigt die Ausgabe von RUN EC.

- Der Schalter "des. known BIDs"

- Wird dieser Schalter betätigt und sind in der Listbox Nachrichten markiert, die schon in der eigenen Box vorkommen bzw. in BADNAMES.WGT abgelehnt wurden, so werden diese deselektiert.

- Somit kann man einfach Mails am Anfang auswählen, die einen vom Titel her interessieren und betätigt dann diesen Schalter. Es werden dann keine Mails gelesen, die man schon hat bzw. abgelehnt hat.

- Das Dialogfenster "Daten aus WINGT.NAM"

- Um Daten über ein Call zu suchen, anzuschauen, ändern, neueingeben oder löschen zu können wurde der Dialog "Daten aus WINGT.NAM" eingeführt. Diese Daten stammen normalerweise von dem User, der diese mit den Remotes //NAME und //DOK eingibt.

- Möchte man nur mal schauen, welche Rufzeichen alles eingetragen sind, so kann man bequem mit Tasten in der Datei blättern. Um den Dialog wieder zu verlassen, muß auf Close gedrückt werden.

- Möchte man nun ein Call suchen, so wird dies im Dialog eingegeben, der nach Drücken auf Seek... erscheint.

- Die gefundenen Daten zu diesem Call werden dann angezeigt und können mit Druck auf Change... geändert werden.

- Nach Bestätigung mit OK werden die geänderten Daten in WINGT.NAM übernommen.

- Unterdrückung von Transfertexten bei #BIN#

- Das Feld NAME bei den Daten zu einem Call hat die Zusatzaufgabe, bei bestimmten Stationen die Aussendung von Zusatzinformationen beim Binärtransfer (z.B. CPS-Rate und Bytezahl) zu unterdrücken.

- Diese Unterdrückung wird aktiviert, wenn als Name (oder Teil davon) BOX, DIGI oder CLUSTER eingegeben wird. Man könnte z.B. einen Eintrag für DB0BOX erstellen und als Name dafür 'Digi und Box' eingeben. Ab diesem Zeitpunkt werden die Zusatzinfos beim #BIN# unterdrückt und auch das //WPRG am Anfang weggelassen.

- Betrieb mit WinGT

- Grundlagen

- Anwahl eines Fensters

- Ein Fenster kann mit verschiedenen Methoden ausgewählt und aktiviert werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Anklicken des Fensters mit der Maus

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Drücken des Kanalbuttons in der Schalterleiste

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Über das Menü 'Window' und Anwahl des passenden Kanals

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Auswahl des passenden Kanals aus der Fensterliste

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Anwahl mit STRG + Kanalnummer

- Soll ein Fenster über STRG + Kanalnummer angewählt werden, so muß dazu zuerst STRG gedrückt und gehalten, die Kanalnummer eingegeben (Tastatur oder Zahlenblock, wobei NUM aktiv sein muß) und STRG losgelassen werden.

- Dabei sind den verschiedenen Fenstern folgende Kanalnummern zugewiesen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Monitor = 0

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Kanäle von 1 bis CHANNELS (siehe S. SEITENREF Channelsµ17§)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailbox = 98

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Convers = 99

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Spione ab 1000

- Eingabe von TNC-Befehlen

- TNC-Befehle können nur im Monitor oder auf einem Kanalfenster eingegeben werden. Dabei ist zu beachten, daß manche TNC-Befehle kanalspezifisch sind. Hierzu bitte in der Dokumentation der TNC-Befehle nachschauen. (Bei jedem guten TNC dabei)

- Wird die Taste ESC im Monitor oder auf einem Kanalfenster betätigt, so erscheint ein Fenster, in dem TNC-Befehle eingegeben werden können. Allerdings werden bestimmte Befehle wie z.B. QUIT, QRES oder JHOST0 nicht angenommen, da mit diesen Befehlen das TNC aus dem Hostmode geschaltet werden kann.

- Das Fenster läßt sich nur dann mit "OK" schließen, wenn ein gültiger TNC-Befehl eingegeben wurde. Durch Wahl von "Abbruch" oder erneutes ESC wird das Fenster geschlossen, ohne daß ein TNC-Befehl abgesetzt wird.

- Normalerweise sind drei Befehle für die Bedienung des TNCs ausreichend. Dies sind:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	ESC D [ok], für DISCONNECT

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	ESC C <station> [ok], für CONNECT

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	ESC I <mycall> [ok], für Rufzeichen auf diesem Kanal

- Die Grundinitialisierung sollte über die INI-Einträge (S. SEITENREF INI_Eintragµ16§) einmalig beim Programmstart erfolgen. Dabei sind dann auch spezielle Makros zum Setzen der Uhrzeit und des Datums (DATEUS, DATEEU und TIME) möglich.

- Simulation von Eingaben der Gegenstation

- Seit der Version 1.51e lassen sich Eingaben der Gegenstation ebenfalls über den Dialog TNC-Befehl realisieren. Dazu muß einer normalen Eingabe ein '//' und einem Remote ein '///' vorangestellt werden. Ein '///CS' wird also wie die Eingabe '//CS' und '//Q' wie 'Q' der Gegenstation behandelt.

- Generieren und Aussenden eines Paßwortes

- Die Erkennung eines Paßwortpromptes ist auf die ersten 20 Zeilen des empfangenen Texte nach einer Connectmeldung beschränkt (Reduzierung der Rechenzeit). Dies hat zur Folge, daß der Paßwortprompt der Gegenstation sehr bald nach dem Connect angefordert werden muß. Bei z.B. RMNC geschieht dies durch Eingabe von 'SY'.

- Wird von der Gegenstation der Paßwortprompt mit ENTER abgeschlossen ausgesendet, wie es z.B. beim Userpaßwort bei BayBox der Fall ist, dann wird die Antwort automatisch generiert und ausgesendet. Bei allen anderen Fällen, bei denen der Paßwortprompt nicht mit Enter abgeschlossen ist, muß das Paßwort durch Druck auf das Paßwort-Icon erzeugt werden. Die Aussendung geschieht dann automatisch.

- Auf Wunsch einiger User wurde die automatische Privilegisierung bei DieBox-Systemen entfernt. Will sich nun ein Sysop privilegisieren, so muß er ebenfalls das Paßwort-Icon in der Schalterleiste drücken.

- Wird ein Paßwort erfolgreich generiert, so wird dies dem User durch das Abspielen einer HUPE angezeigt. Bei DieBox-Systemen ertönt die Hupe auch dann, wenn das Paßwort erzeugt werden könnte.

- Benutzung des Boxmelkers

- Um den Boxmelker auf eine List- oder Checkliste anzuwenden, muß diese Liste mit der Maus markiert werden (S. SEITENREF Markierenµ31§). Nach Aufruf des lokalen Menüs muß dann der Eintrag "Check for check/list list..." gewählt werden. Daraufhin erscheint der Dialog Boxmelker, welcher auf Seite SEITENREF BoxMelkerµ44§ weiter beschrieben wird.

- Eingabefeld und Tastenkürzel

- Das selbstgeschriebene Editfeld im Eingabebereich sollte ähnlich dem EDITOR von Windows arbeiten, wobei jedoch nach Eingabe von 200 Zeilen die ersten wieder entfernt werden.

- Bei Eingabe einer Zeile erfolgt automatisch ab Position 78 ein Zeilenumbruch, sofern sich der Cursor am Zeilenende befindet. Wird dagegen innerhalb der Zeile editiert, so kann die Zeile länger als 78 Zeichen werden. Soll so eine Zeile umgebrochen werden, muß mit ENDE über den Cursortasten an das Zeilenende gesprungen und ein Space eingegeben werden.

- Die Eingabe von Ctrl-Z usw. ist möglich, auch wenn diese eventuell auf dem Bildschirm als Sonderzeichen o.ä. erscheinen.

- Die F-Tasten sind nicht mit den Kanälen belegt, da dies der windowstypischen Tastenbelegung, z.B. F1 ist Hilfe, widersprechen würde. Die Kanäle können dagegen durch STRG + Eingabe der Kanalnummer angesprochen werden. Der Vorteil dieser Methode ist, daß damit viele Kanäle angesprochen werden können.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	F1	für Onlinehilfe

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	F7	für Auto-7Send

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	F8	für Datei aussenden

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	F9	für Datei empfangen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Alt-F8	für Dateiaussendung beenden

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Alt+F9	für Dateiempfang abbrechen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Alt+Q	für QTH-Berechnung

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Alt+C	für Autorouter

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Alt+S	für 7Plus-Stop

- Remotekommandos

- Remotekommandos sind Kommandos, die eine Gegenstation auslösen kann. Sie werden immer mit einem führenden '//' ausgesendet. Folgende Remotekommandos sind in WinGT integriert.

- REMOTE

- PARAM

- BESCHREIBUNG

- //BBS

- siehe //BOX

- //BOX

- verbindet den aktuellen Kanal mit der internen Mailbox. Diese ist ähnlich "DieBox", weshalb keine große Umgewöhnung nötig sein sollte.

- //CAT

- gibt den Inhalt des augenblicklichen Verzeichnisses aus, das mit //CD ausgewählt wurde.

- //CB

- call

- ruft die Daten zu CALL über das Programm CALLBOOK 95 vom DARC Verlag ab. Damit dieser Remote funktioniert muß aber das Callbookprogramm schon laufen. Leider kommt es bei der Abfrage der Daten zum Hin- und Herschalten zwischen den Anwendungen, den das Callbookprogramm muß im Vordergrund sein, damit Tastatureingaben simuliert werden können.

- //CD

- <dir>

- wirkt wie der CD-Befehl von OS/2 oder DOS. Mit ihm kann in verschiedene Unterverzeichnisse des READ-Verzeichnisses gewechselt werden. Ein //CD \ führt wieder ins READ-Verzeichnis zurück.

- //COMP

- ON|OFF

- Mit //COMP ON kann man eine Kompression des Kanals einschalten, wodurch ASCII-Texte, z.B. die Benutzereingaben oder Dateien, um etwa 10-20 % komprimiert werden. Dadurch wird die UserQRG weniger belastet, was sicher nicht nachteilig ist. Die Kompression wird mit //COMP OFF ausgeschalten. Zu COMP fähig sind (bisher) SP, DP und WinGT.

- //CONVers

- wählt den internen CONVERS-Kanal von WinGT an. Innerhalb dieses Converskanals können sich mehrere Benutzer miteinander unterhalten. Jeder Beteiligte erhält dabei die Eingaben der anderen Teilnehmer. Der Conversmode kann mittels /Q (ein /) beendet werden.

- //CS

- ruft den Connectstatus von WinGT ab. Es werden nur verbundene Kanäle mit CALL, CALL der Gegenstation, eventuell DIGI und die Verbindungsdauer angezeigt. Abschließend wird noch der freie Speicher, die augenblickliche QRG und die Zeit ausgegeben.

- //DATE

- gibt das aktuelle Rechnerdatum zurück.

- //DATEN

- call

- gibt den Namen und den DOK für CALL zurück, sofern diese eingegeben sind.

- //DINFO

- call

- gibt die in GTERM.PTH gespeicherten Informationen zum Digi CALL zurück. Die Datei GTERM.PTH ist eine schnelladefähige Form der DIGIINFO.LNK und STN.

- //DIR

- siehe //CAT

- //Disc

- Die Verbindung mit der Gegenstation wird sofort getrennt, ohne einen QUIT-Text auszusenden. Eventuell noch vorhandene eingegebene Zeilen werden nicht ausgesandt.

- //DOK

- dok

- Mit //DOK wird der DOK der Gegenstation in der internen Datenbank gesetzt.

- //DPP

- veranlaßt WinGT, einen DigiPoint-Kompatibilitätsprompt auszusenden.

- //Echo

- text

- gibt den TEXT an die Gegenstation zurück.

- //Help

- liest die Hilfedatei WINGT.HLP ein und sendet diese an die Gegenstation aus. Variablen, die im eingelesenen Text vorkommen, werden ersetzt. Definition der Variablen siehe WINGT.CON.

- //Info

- liest die Infodatei WINGT.INF ein und sendet diese an die Gegenstation aus. Variablen, die im eingelesenen Text vorkommen, werden ersetzt. Definition der Variablen siehe WINGT.CON.

- //NAME

- name

- legt den Namen NAME der Gegenstation fest. Die Daten können mit //DATEN call abgerufen werden.

- //nummer

- text

- sendet den übergebenen TEXT an den Kanal NUMMER, sofern dieser verbunden ist. Im Fehlerfalle wird eine Meldung zurückgegeben.

- //MAIL

- siehe //BOX

- //QTH

- qth1<qth2>

- Wird nur QTH1 angegeben, wird die Entfernung und Richtung zwischen dem (in der WINGT.CFG angegebenen) eigenen QTH und QTH1 ausgesendet. Wird QTH2 mit übergeben, wird dagegen die Richtung und Entfernung zwischen diesen beiden Station zurückgegeben.

- //Read

- datei

- liest die Datei DATEI ein, die sich im aktuellen READ-Verzeichnis befinden muß (siehe //CD und //CAT). Die Aussendung erfolgt im ASCII-Format.

- //RIng

- löst die Klingel aus und versucht damit, den Sysop aufmerksam zu machen.

- //RPRG

- datei

- liest die Datei DATEI im aktuellen Verzeichnis binär aus. Die Aussendung erfolgt im komprimierten Modus, wenn vorher ein DigiPoint-Prompt (oder kompatibler) empfangen wurde.

- //RT

- löst die Ermittlung der Laufzeit zwischen den zwei Stationen aus.

- //SPRUCH

- gibt einen, mehr oder weniger sinnigen Spruch zurück, der in SPRUCHDAT (siehe WINGT.CFG) gespeichert sein muß.

- //STNINFO

- siehe //DINFO

- //TIME

- gibt die aktuelle Rechnerzeit zurück.

- //VER

- ermittelt die aktuelle Version von WinGT und gibt diese zurück.

- //Write

- datei

- öffnet eine ASCII-Datei zur Speicherung. Die Eingabe wird mit ***END oder NNNN beendet.

- //WPRG

- datei

- bereitet WinGT auf den Empfang einer binären Datei vor. Nicht unbedingt nötig, da Auto-BIN.

- //Quit

- liest die Datei WINGT.DIS ein und sendet diese an die Gegenstation aus. Variablen, die im eingelesenen Text vorkommen, werden ersetzt. Definition der Variablen siehe WINGT.CON. Nach Aussenden aller vorhandenen Zeilen wird ein Disconnect ausgelöst. Fehlt die WINGT.DIS, so wird ein Standardquittext ausgesendet.

- Onlinekompression (//COMP)

- WinGT unterstützt eine Onlinekompression von eingegebenem Text oder ausgesendeten ASCII-Files wie DigiPoint oder SP. Die Kompression arbeitet nach einem statischen Huffman und erreicht durchschnittlich Kompressionsraten von etwa 10-30 Prozent, wodurch die Belastung der User-QRG um etwa diesen Betrag abnimmt.

- Damit aber jetzt nicht wieder die Diskussion über "offene Sprache" aufkommt, habe ich eine entsprechende Dekodierung der Monitorframes integriert. Somit ist jedem WinGT-Benutzer, ähnlich DigiPoint, ein Mitlesen der komprimierten Frames möglich. Im dekodierten Frame wird dabei deutlich angezeigt, daß es sich um ein Huffmanframe handelt und die Kompressionsrate mit ausgegeben.

- Soll diese Kompression benutzt werden, muß auf dem gewünschten Kanal eine Verbindung bestehen und die Gegenstation //COMP ebenfalls unterstützen. Gibt man nun //COMP ON (oder die Gegenstation) ein, gibt die jeweils andere Station //COMP 1 zurück. Nun befinden sich beide Stationen im COMP-Modus.

- Dieser Modus wird durch //COMP OFF oder bei einem regulären Logout wieder beendet. Findet dagegen z.B. ein Linkfailure statt, fehlt dieses //COMP OFF.

- WinGT überprüft deshalb alle empfangenen Frames, ob diese noch komprimiert sind oder nicht. Stellt WinGT fest, daß es sich beim empfangenen Frame um kein komprimiertes Frame handelt, wird der COMP-Modus automatisch beendet. Das fehlerhaft empfangene Frame wird auf jeden Fall undekodiert dargestellt.

- 7Plus Empfang und Aussendung

- 7Plus-Empfang

- WinGT verfügt über die Möglichkeit, empfangene 7Plus-Dateien zu erkennen und diese automatisch zu speichern. Dies ist aber nur möglich, wenn diese Option im Dialog "Options/Adjustments..." mit einem Häkchen markiert ist.

- Gespeichert werden alle Teile, die mit ' go_info. <datei>', ' go_text. <datei>' oder ' go_7+. <header>' beginnen.

- Beendet wird der Empfang durch die entsprechende Endemarkierung oder bei einer Änderung des Linkzustandes auf diesem Kanal. Soll der Empfang vorher abgebrochen werden, so muß im Menü "Options" der Menüpunkt 7Plus-Stop gewählt werden. Im erscheinenden Dialog ist 'JA' zu betätigen, falls die 7Plus-Speicherung beendet werden soll.

- Wird beim Empfang eines 7Plus-Teiles festgestellt, daß es diesen Teil schon im 7Plus-Verzeichnis gibt, so wird der Name des aktuell Empfangenen geändert.

- Die Änderung ist bei 7Plus-Teilen und ERR-Dateien verschieden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bei 7Plus-Teilen wird am Ende des Dateinamens eine von 0 aufsteigende dezimale Nummerierung verwendet. Ist der Dateiname kürzer als 8 Zeichen, so wird die Zahl am Ende angefügt, andernfalls werden die letzten Zeichen des Dateinamens überschrieben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bei ERR-Dateien wird dagegen die Dateierweiterung ('.ERR') aufsteigend von 01 hexadezimal geändert. D.h. die erste empfangene ERR-Datei hat die Endung '.ERR', die zweite die Endung '.E01', die dritte '.E02' usw. Dadurch können die verschiedenen ERR-Dateien mit 7Plus zu einer einzigen großen ERR-Datei verbunden werden (7Plus-Option -j). Dies ist notwendig, um SammelCORs zu erstellen.

- 7Plus-Aussendung

- Mit WinGT können sehr leicht 7Plus-Dateien in eine Mailbox eingespielt werden. Um dieses Feature benutzen zu können, muß aber eine Infodatei mit dem gleichen Namen wie die 7Plus-Teile und der Endung '.INF' im selben Verzeichnis existieren.

- Der weitere Ablauf der 7Plus-Aussendung ist aus 'Das Dialogfenster "Compressed Filetransfer"' auf Seite SEITENREF Plus_aussendenµ35§ ersichtlich.

- Dateitransfer

- WinGT unterstützt folgende Arten des Dateitransfers:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	binären Transfer, kompatibel zu SP, GP o.ä.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	komprimierten binären Transfer, kompatibel zu WinGT oder DP

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	ASCII-Dateitransfer

- Eine Datei zur Übertragung kann nach Wahl des Menüpunktes "Datei aussenden", des Icons oder über die Taste F8 ausgewählt werden. Die Aussendung kann mit Klick auf das Icon oder ALT+F8 unterbrochen werden.

- Bei binären Dateien wird der Empfang automatisch gestartet, bei ASCII-Dateien muß der Empfang über den Menüpunkt "Datei empfangen", das Icon oder F9 eingeschalten werden. Der Empfang kann über das Icon oder ALT+F9 unterbrochen werden.

- Jede dieser Transferarten hat ihre Vor- und Nachteile, die nachfolgend aufgezählt werden.

- DP-BIN

- Bei einem binären Transfer nach DP, wird die zu übertragende Datei vor dem Aussenden komprimiert und beim Emfang dekomprimiert. Diese Transferart ist für alle Dateien zu empfehlen, die nicht komprimiert sind, z.B. Programme, Textdateien oder manche Bildformate.

- Die (De)Kompression kann mit dem Schalter ABORT unterbrochen werden. Dies ist aber nur nötig, wenn eine Datei versehentlich ausgesendet wird, oder beim Empfang Fehler aufgetreten sind und die Dekompressionsanzeige scheinbar hängt.

- SP-BIN

- Dieser binäre Transfer bietet sich für alle schon gepackten Dateien an, oder muß verwendet werden, wenn die Gegenstation keinen DP-BIN kann.

- ASCII

- Diese Übertragungsart ist, meiner Meinung nach, nur für kleine Textdateien, die sofort angesehen werden sollen, sinnvoll.

- Die interne Mailbox

- Allgemeines

- Wozu dient die interne Mailbox?

- Die interne Mailbox wurde mit dem Ziel entwickelt, private Mails zu speichern und untereinander im Store und Forward (S&F) zu verteilen. Sie dient aber auch zum Ablegen empfangener Messages, die mit AUTO-Mailscan oder dem QRG-Spion mitgeschnitten wurden. Dies hat sich, zumindest für mich, als großer Vorteil herausgestellt, da ich mich jetzt nicht mehr um das Speichern der ausgelesenen Messages kümmern muß.

- Welche Zeit wird in der internen Box benutzt?

- Alle Zeitangaben in der Mailbox sind ab der Version WinGT 1.51f als UTC-Zeitangaben zu betrachten. Der Unterschied zwischen der augenblicklichen Zeit und UTC muß im Konfigurationsprogramm angegeben werden.

- Verhaltenshinweis für SF

- S&F untereinander ist seit der Version 1.51e möglich, aber man darf und soll nicht erwarten, daß der S&F ein leicht zu konfigurierender Programmbestandteil ist. Bei fehlerhafter Einstellung kann es zu Abstürzen (was weniger wild wäre) und zu Schäden im normalen DL-SF-Netz kommen, was für uns alle sicher Konsequenzen hätte (Ausschluß aus Boxen, Sperre bei Digi usw.).

- Ich bitte deshalb, die S&F-Funktionen, sofern sie schon integriert sind, nur nach Studium der entsprechenden Abschnitte der Dokumentation zu verwenden. Bei Problemen stehe ich, DG8NDY, und sicher auch viele WinGTler oder DPler in eurer Nähe zur Verfügung.

- Grundlagen

- Das Nachrichtensystem der WinGT-BOX ist rubrikorientiert, d.h. die einzelnen Befehle wie LIST oder READ beziehen sich immer auf die aktuelle oder angegebene Rubrik. Die aktuelle Rubrik wird innerhalb der Klammern '(' und ')' angezeigt. Steht kein Text dazwischen, ist keine Rubrik selektiert und die Befehle müssen eine Rubrik näher spezifizieren.

- Die Befehle und die Syntax der Befehle ist an 'DieBox' angelehnt.

- Die internen Kommandos

- Der Kommandoumfang der WinGT-Box ist beschränkt, und externe Programme (RUN-Programme) können vorerst nicht ausgeführt werden.

- Die Kommandos können gemischt in Groß- und Kleinschrift eingegeben werden. Der großgeschriebene Teil der nachfolgenden Kommandoübersicht muß eingegeben, der kleingeschriebene Teil kann eingegeben werden.

- Bei vielen Kommandos sind Bereichsangaben nötig, die wie folgt eingegeben werden können.

- 2-5

- selektiert Nachricht 2-5

- 1-

- selektiert alle Nachrichten

- -3

- selektiert alle Nachrichten bis einschließlich 3

- 10

- selektiert nur Nachricht 10

- Die folgende Erweiterung ist nur für CHECK gültig:

- < Suchbegriff

- wählt alle Nachrichten nach SUCHBEGRIFF, die den Titel im Absenderfeld haben.

- 2-7 < Suchbegriff

- wählt die Nachrichten 2-7, die den SUCHBEGRIFF im Titel oder Absenderfeld haben.

- Für manche Befehle ist ein SYSOP-Level nötig, der im Augenblick nur über die Konsole erhältlich ist. Eine Paßwortroutine und damit Sysoplevel für Fremdstationen ist geplant.

- Kommandoübersicht

- BBS

- Wird BBS ohne Parameter eingegeben, so werden alle in der HPATH.WGT gespeicherten Mailboxen angezeigt. Die Ausgabe kann durch Angabe eines Calls oder eines Suchbegriffes eingeschränkt werden.

- BBS DG9NFF	Zeigt Infos über DG9NFF, sofern in der

- HPATH.WGT vorhanden.

- BBS < WinGT	Zeigt alle Stationen, die WinGT in der

- Stationsbeschreibung haben.

- BID

- Mit BID kann überprüft werden, ob eine gewisse BID (=Bulletin-ID) schon in der internen Mailbox vorkam oder eine bestimmte BID gelöscht werden. Soll nur das Vorkommen einer BID überprüft werden, so langt auch die Eingabe eines BID-Fragmentes z.B. DG8NDY. Aber je kürzer das Fragment ist, desto länger dauert die Ausführung des Kommandos.

- BID bulletinid  	Zeigt gefundene BIDs an

- BID bulletinid - 	Löscht die BID und damit die Mail in der

- Mailbox. Die Mail kann damit NEU ein-

- gelesen werden!!!

- CHECK

- Check zeigt entweder:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	alle neuen Einträge in der BOX an (ohne Parameter)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	alle Einträge, die ein Suchkriterium erfüllen (C < Liste)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	alle Einträge einer Rubrik, die ein Suchkriterium erfüllen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	(C IBM < Microsoft)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	einen Teilbereich (C 200-500)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Kombinationen davon (C IBM 2-5 < RAM)

- DEFLT

- Zeigt die Default-Lifetime für Rubriken an, die NICHT in RUBRIKEN.WGT definiert sind. Der Wert wird in der WINGT.CFG mit DEFAULTLT gesetzt.

- DIR

- zeigt alle verfügbaren Rubriken an und kann mit D abgekürzt werden. Die Zahl hinter dem Rubriknamen gibt die Anzahl der Nachrichten in dieser Rubrik wieder, wobei darin auch die Gelöschten enthalten sind.

- ERASE

- Erase markiert eine Nachricht, die von einem stammt oder an einen geht, als gelöscht. (Sysops können alles löschen)

- Ein Sysop kann gelöschte Dateien über das Dateimanagement wieder herstellen, sofern kein Garbage dazwischen liegt.

- Beispiele:	E DG8NDY 1-

- E IBM 3-5

- Der Bereich muß, entgegen der DieBox-Syntax, zur Sicherheit angegeben werden

- ESTAT

- Der Befehl ESTAT gibt eine grafische Belegung der einzelnen Rubriken wieder, mit der man schnell "Speicherfresser" finden kann. Am Ende erfolgt noch eine Statistik über die Box, in der die Anzahl und die kB der vorhandenen, der gelöschten und der gesamten Dateien angezeigt wird.

- FORward

- Dieser Befehl ist nur Stationen mit Sysoplevel zugänglich und ermöglicht es, bestimmte Messages der Mailbox an ein bestimmtes MBX zu forwarden. Die Syntax des Befehls ist:

- FOR rubrik bereich > zielmbx

- Beispiele:	FOR TNC 1-5 > DL9SBM

- FOR IBM 1- > DL2GRD

- FOR SHF 5 > WEST

- GARBAGE

- Dieser Befehl ist nur für Sysops verfügbar. Mit Garbage werden alle als gelöscht markierte Dateien gelöscht und dabei eine Überprüfung der internen Datenstruktur der Mailbox vorgenommen. Die Angabe eines '+' NACH Garbage führt ein vollständiges Garbage aus, d.h. die einzelnen Rubriken werden auf jeden Fall kopiert, auch wenn sie NICHT geändert wurden.

- HEAP

- dient nur zu Debuggingzwecken. Es wird dabei der interne Speicherbereich überprüft und das Ergebnis als eine Mail in die eigene Rubrik importiert. Wird dem Kommando eine 0, 1 oder 2 nachgestellt, so wird der Bericht immer detaillierter.

- Zum Ausführen des Kommandos ist Level 127 erforderlich.

- HELP

- Die Eingabe von HELP ohne Parameter gibt die Datei HELP.HLP aus, die im Verzeichnis MAIL\HELP\ stehen muß, und listet nachfolgend noch alle im genannten Verzeichnis verfügbaren Hilfedateien auf. Durch Eingabe von HELP <befehl> wird dann eine spezifische Hilfe ausgegeben, sofern eine entsprechende Hilfedatei existiert.

- Die einzelnen Dateien können Variablen enthalten. Die Variablen werden in der Datei WINGT.CON näher beschrieben.

- INFO

- ruft den Inhalt der Datei WINBOX.INF ab und wird mit I abgekürzt. Diese Datei kann Variablen enthalten. Die Variablen werden in der Datei WINGT.CON näher beschrieben.

- ISREG

- ist nur in der CB-Version verfügbar und zeigt die Registrierungsinformation der Mailbox an.

- LEVEL

- Dieses Kommando erlaubt die Vergabe von Benutzerleveln an bestimmte Personen. Dabei ist die Syntax

- LEVEL call <userlevel>

- Wird kein neuer Userlevel eingegeben, so wird der alte Userlevel angezeigt. Hierzu langt Sysoplevel 120, wogegen zum Verändern Sysoplevel 127 benötigt wird. Dieser ist an der Konsole immer vorhanden.

- LIFETIME

- Mit LIFETIME kann die Lifetime einer Mail in einer Rubrik auf einen anderen Wert gesetzt werden. Die Änderung betrifft jedoch nur die Mail in der BOX und NICHT die LT der Mail im SF.

- Syntax:	LIFETIME rubrik bereich #life

- Beispiel:	LIFETIME wingt 1-5 #0

- Bereich:	#0..#365.       #0 = unendlich

- LIST

- listet den Inhalt einer Rubrik auf und kann mit L abgekürzt werden. Wird kein Bereich angegeben, wird der letzte Eintrag oder, sofern neue Einträge vorhanden sind, diese angezeigt.

- Beispiel:	L IBM 200-250

- L DG7NDI 5-

- L DG8NDY

- LT

- Siehe LifeTime

- MBX

- Dieses Kommando erlaubt die Weiterleitung einer falsch adressierten Mail an das richtige MBX bzw. die Neuverteilung einer Mail an ein neues MBX. Damit dies funktioniert wird der Mail eine neue BID gegeben, also spärlich anwenden! Das Kommand selbst ist nur mit Sysoplevel verfügbar und die Syntax lautet:

- MBX rubrik bereich > @neues_mbx

- Beispiel:	MBX IBM 1024-1100 > @DL

- Verteilt die Mails 1024-1100 an den Verteiler @DL neu.

- MYBBS

- legt die MYBBS des Benutzers fest und kann mit MY abgekürzt werden. Die Daten der Benutzer werden in USERLOG.BIB gespeichert. Anderen Mailboxen wird das Setzen der MYBBS-Angabe durch eine M-Mail an den eingestellten Verteiler mitgeteilt.

- NAME

- legt den Namen des Benutzers fest. Die Daten der Benutzer werden in USERLOG.BIB gespeichert.

- PRINT

- druckt den Inhalt einer Rubrik. Beispiele:

- P DG8NDY 1-3

- P IBM -5

- PW

- erlaubt den User sein Paßwort zu ändern oder zu löschen.

- Syntax:	PW neues_pw/-

- Beispiele:	PW EinNeuesPW	setzt neues PW auf EinNeuesPW

- PW -	löscht daß alte PW

- QUIT§

- ruft den Inhalt der Datei WINBOX.DIS ab und wird mit Q abgekürzt. Diese Datei kann Variablen enthalten. Die Variablen werden in der Datei WINGT.CON näher beschrieben.

- READ

- liest den Inhalt einer Rubrik. Beispiele:

- R DG8NDY 1-3

- R IBM -5

- RELOAD

- ermöglicht das erneute Einlesen wichtiger Dateien für die Mailbox. Dies ist dann hilfreich, wenn man z.B. RUBRIKEN.WGT geändert hat, aber WinGT nicht beenden und neu starten möchte.

- Die Zusätze zu RELOAD sind:

- SF	liest und läd alle SF-Dateien.

- PATH	liest und läd die WINGT.LNK.

- TRANSFER	liest und läd die TRANSFER.WGT

- BADNAMES	liest und läd die BADNAMES.WGT

- RUBRIKEN	liest und läd die RUBRIKEN.WGT

- ALL	liest und läd alle obigen Dateien

- SEND

- erzeugt eine neue Nachricht und kann mit S abgekürzt werden.

- S DG8NDY @DG8NDY #Lifetime Title

- Wird kein @MBX angegeben und ist der Empfänger ein Call, wird das MBX (wenn bekannt) auf das MYBBS des Empfängers, andernfalls auf das eigene BOXCALL gesetzt. Wird die Lifetime weggelassen, so wird der Nachricht automatisch eine Lifetime von 10 zugeordnet.

- Beispiele:	S DG8NDY Hallo Gerd...

- S IBM @DL #25 ?Seagate-Festplatten?

- S Meinung @ DG9NFF Nix zu machen.

- SETPW

- setzt oder zeigt das Paßwort für einen Benutzer. Die Syntax lautet

- SETPW call <pw/->

- Wird kein Paßwort mit angegeben, so wird das alte PW an der Konsole angezeigt. Wird das Kommando über die QRG empfangen, wird statt dem Paßwort '...' ausgegeben.

- Die Eingabe von '-' nach dem Call löscht das alte Paßwort für diese Station.

- SFPW

- schaltet die Paßwortgenerierung im SF für eine Station ein oder aus.

- Syntax:	SFPW call +/-

- Beispiele:	SFPW DL2GRD -	schaltet PW-Generierung aus

- SFPW DG7ND +	schaltet PW-Generierung ein

- STAT

- Der Befehl STAT gibt eine kleine Statistik über die Box aus, in der die Anzahl und die kB der vorhandenen, der gelöschen und der gesamten Dateien angezeigt wird.

- SYSOP

- erzeugt einen Paßwortprompt für die Privilegisierung für einen höheren Benutzerlevel. Der Paßwortprompt ist kompatibel zu TNN oder BayBox und sollte somit von fast jedem anderen Programm korrekt beantwortet werden können. (Sofern man das Paßwort hat... ;) )

- SYSCHK

- dient zur Überprüfung, ob die Privilegisierung erfolgreich war. Ist dem so, wird OK zurückgegeben.

- TRANSFER

- Das Kommando erlaubt das Kopieren oder Verschieben von Mails in Rubriken. Dabei wirkt ein Transfer an Board wie ein Verschieben, d.h. die Originalmail wird unwiderruflich gelöscht. Die neue Mail erhält die BID der gelöschten Mail. Ein Transfer an eine Userrubrik wirkt dabei wie ein Kopieren der Mail, d.h. die Mail existiert dann 2x in der Box. Die neue Mail erhält eine neue BID. User können nur Mail AN oder VON einen transferieren, Sysops alles. Die Syntax lautet:

- TRANSFER rubrik bereich > rubrik <@mbx>

- Beispiel:	TRANS IBM 1000-1010 > SOFTWARE

- verschiebt die Mails IBM 1000 bis 1010 nach SOFTWARE.

- USER

- Durch Eingabe von USER werden die gegenwärtig mit der Box verbundenen Stationen ausgegeben. Wird als Parameter ein Call übergeben, so werden der Name, die MyBBS und das Datum des letzten Quit dieser Station ausgegeben, sofern sie gespeichert sind.

- Konfigurationsdateien

- Nachfolgende Konfigurationsdateien müssen sich im MAIL-Verzeichnis befinden.

- BADNAMES.WGT

- In dieser Datei können Rubriken eingetragen werden, die von der Mailbox beim SF oder beim Einsortieren mitgeschnittener Mails abgelehnt werden sollen. Sie wird beim Programmstart komplett in den Speicher geladen, damit die Vorschläge beim SF schnell bestätigt oder abgelehnt werden können.

- BOXLOG.WGT

- In dieser Datei sind alle Nachrichten verzeichnet, die in der Mailbox vorhanden sind. Sie wird u.a. für den CHECK benötigt und wird aus Geschwindigkeitsgründen beim Programmstart in den Speicher geladen.

- HPATH.WGT

- In dieser Datei speichert WinGT Informationen über andere Mailboxen, die durch Auswertung der 'R:'-Zeilen am Anfang einer Mail erhalten werden. Es werden aber nur Mails überprüft, die von einem Forwardpartner empfangen werden.

- Aus den gespeicherten Informationen kann sich WinGT Informationen zum Routen einer Mail holen, sofern dies nicht durch eine Angabe in den SF-Dateien geschehen kann.

- MSGIDLOG.BIB

- In dieser Datei werden alle bisher erhaltenen BIDs (= Bulletin IDs) gespeichert. In ihr sind die BIDs von vorhandenen und früher vorhandenenen Mails in einem binären Baum gespeichert. Dadurch kann schnell überprüft werden, ob eine BID schon mal vorhanden war.

- RUBRIKEN.WGT

- Mit dieser Datei wird die LIFETIME einer Rubrik und der benötigte Userlevel für einen Zugriff eingestellt. Die Syntax eines Eintrags in RUBRIKEN.WGT lautet:

- RUBRIK:LIFETIME:USERLEVEL

- Für jede gewünschte Rubrik muß eine Zeile in die Datei aufgenommen werden. Nicht aufgenommene Rubriken haben die Default-LT, die in der WINGT.CFG angegeben wird.

- TCPIP.BOX

- In dieser Datei werden Stationen angegeben, die eine TCPIP-Box betreiben. Das Format ist in der Datei näher beschrieben.

- TRANSFER.WGT

- In dieser Datei werden die Rubriken festgelegt, welche in andere Rubriken "umgemapped" werden sollen. Damit eine Überprüfung schnell geschehen kann, wird diese Datei komplett in den Speicher geladen.

- Das Format ist "OrgRubrik NachRubrik".

- Beispiel: TNC2 TNC transferiert alle Mails von TNC2 in die Rubrik TNC

- USERLOG.BIB

- In dieser Datei werden die Daten über einen Benutzer der Mailbox gespeichert, z.B. Call, Name, MyBBS und das letzte Logindatum.

- WINBOX.CON

- Legt den Connecttext für alle normalen Stationen fest. Dieser Text kann Variablen enthalten, die in WINGT.CON näher beschrieben werden.

- WINBOX.DIS

- Legt den Quittext fest für alle normalen Stationen fest. Dieser Text kann Variablen enthalten, die in WINGT.CON näher beschrieben werden.

- WINBOX.INF

- Legt den Infotext für die Mailbox fest. Dieser Text kann Variablen enthalten, die in WINGT.CON näher beschrieben werden.

- Das Fenster "BBS Map"

- Im Fenster BBS Map werden Mailboxen räumlich richtig angeordnet angezeigt, sofern von so einer Mailbox schon mal eine Nachricht im SF empfangen wurde und der FHeader dieser Mailbox einen Lokator enthielt.

- Die grauen Linien stellen dabei den Weg zwischen den Boxen dar, so wie sie der Autorouter aufgrund der Daten in der HPATH.WGT ermittelt hat.

- Das Scrollen im Fenster geschieht genau wie im RX-Bereich eines Verbindungsfensters, d.h. über die Rollbalken oder klicken in den Bereich und Ziehen der Maus über die Seiten des Fensters in die Richtung, die sichtbar werden soll. Zusätzlich sind noch die Cursortasten und POS1, ENDE, BildAuf und BildAb belegt.

- Das Zoomen im Anzeigebereich geschieht durch einen Doppelklick mit der linken oder rechten Maustaste bzw +/- im Zahlenblock. Dabei vergrößert link/+ und rechts/- verkleinert die Anzeige. Beim Zoomen mit der Maus bleibt der angeklickte Punkt an der gleichen Stelle, d.h. es wird um diesen Punkt herum gezoomt.

- Um Daten zu einem angezeigten Rufzeichen anzuzeigen, muß der gewünschte Eintrag mit gedrückter Ctrl-Taste mit der Maus angeklickt werden. Die im Dialog angezeigten Informationen sind dir gleichen, wie sie in der Mailbox mit BBS call erhalten werden.

- Unterverzeichnisse von MAIL

- Bei der Installation von WinGT werden im MAIL-Verzeichnis zwei weitere Unterverzeichnisse angelegt. Dies sind das HELP-Verzeichnis und das SF-Verzeichnis.

- Unterverzeichnis HELP

- Im Unterverzeichnis HELP befinden sich alle Dateien, die einen Befehl der WinGT-Box näher beschreiben.

- Dabei wird in der Datei HELP.HLP der Text gespeichert, der bei der Eingabe von nur HELP in der Box ausgegeben wird. Am Anschluß an diesen Text wird automatisch von der Box eine Übersicht über alle verfügbaren, d.h. im Verzeichnis vorhandenen, Dateien erzeugt.

- Die Dateien können nach persönlichem Geschmack angepaßt werden, sollten aber noch alle wichtigen Informationen enthalten.

- Unterverzeichnis SF

- Im Unterverzeichnis SF befinden sich alle *.SF Dateien, mit denen der SF zu anderen Mailboxen definiert wird. Diese Dateien werden nur bei Programmstart gelesen, weshalb auch nach Änderung einer dieser Dateien ein Neustart von WinGT nötig ist.

- S&F Allgemein

- Der SF ist der Teil von WinGT, der viel Sorgfalt und Verantwortung vom Sysop, der DU bist, erfordert. Beim SF werden Nachrichten an andere Mailboxen weiterverteilt, was dort zu schweren Fehlern führen kann, wenn DU deine, im nachfolgenden beschriebenen, SF-Dateien nicht richtig konfigurierst und deine Box regelmäßig wartest.

- Die SF-Dateien

- Woher stammen die SF-Dateien?

- Die SF-Dateien sind, wie vieles andere, von DP übernommen. Das sollte DPler und WinGTlern bei der Abstimmung untereinander helfen, da nicht zig verschiedene Formate vorhanden sind. Es gibt jedoch kleine Abweichungen, die in der Konfiguration beschrieben werden.

- Wozu dienen sie?

- Die SF-Dateien dienen dazu, Nachrichten an andere Boxen gezielt und automatisch zu verteilen (routen). Dazu muß man sich erst vor Augen führen, wie so eine Nachrichtenverteilung funktioniert und was dabei wichtig ist.

- Was ist wichtig?

- Es gibt im Kopf einer Nachricht Dinge, die für das automatische Routing wichtig sind. Dies sind:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Der Empfänger, was ein Call oder eine Rubrik sein kann.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das MBX-Feld, welches eine Mailbox oder ein Verteiler wie @DL sein kann.

- Weiterhin wichtig ist das Rufzeichen der Mailbox, von der diese Nachricht empfangen wurde. Dieses Rufzeichen wird aber nicht im Header einer Mail ausgegeben, sondern kann nur im Mailmanagement angesehen werden.

- Was entscheidet der Router?

- Der automatische Nachrichtenrouter hat nun zu entscheiden, was mit den Nachrichten geschehen soll. Es gibt hier drei Fälle zu unterscheiden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Nicht mehr weiterverteilen, sofern das Ziel die eigene Mailbox ist.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	An nur eine Nachbarmailbox weitergeben, sofern es eine private Nachricht oder eine Rubrik für diese Mailbox ist.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	An mehrere Nachbarmailboxen weitergeben, sofern es eine Rubrik mit Verteiler ist (z.B. @BAY oder @OE)

- Wie arbeitet der Router?

- Der Router arbeitet dabei wie folgt:

- Fall 1:

- Wenn das Ziel-MBX die eigene Box oder es leer ist.

- Fall 2:

- Den Nachbarn herausfinden, der zu der Zielmailbox die kürzeste Entfernung hat, und deshalb die Nachricht über ihn laufen soll. Dies ist nicht sehr einfach, und wenn eine Forwardbox gefunden wurde, dann an diese schicken.

- Fall 3:

- Alle Mailboxen herausfinden, an die der Verteiler gehen soll.

- Diese Aufzählung ist noch vereinfacht dargestellt und ist in Wirklichkeit viel schwieriger. Was passiert z.B. wenn deine Mailbox eine Nachricht erhält und diese herausfindet, daß sie zu einer anderen Mailbox über die Absenderbox zurück muß?!?

- Wer ist für Routingfehler verantwortlich?

- Das Problem ist nun, daß DU dafür verantwortlich bist, daß die Nachricht an die richtige Stelle kommt.

- Deshalb müssen die SF-Dateien, in denen die Verteilung der Nachrichten festgelegt wird, sehr genau erstellt werden. Es können sehr viele Verteilungsprobleme vermieden werden, wenn diese Dateien korrekt sind.

- Das gleiche gilt für die Nachbarmailboxen, weshalb Du Dich mit ihnen Absprechen solltest, um falsches Routing zu verhindern. (sprich: Wer was an wen weitergibt)

- Konfiguration der SF-Dateien

- Unterschied der SF-Dateien von WinGT und DP

- Die SF-Dateien von WinGT sind sehr ähnlich zu denen von DP, wobei zu beachten ist, daß die Schlüsselwörter DEF und IFQRG nicht existieren und dafür das Schlüsselwort NODE eingeführt wurde. Die Angabe von DEF wird aus dem Dateinamen entnommen und die Informationen von IFQRG aus den NODE abgeleitet. Es stört allerdings nicht, wenn diese Angaben in der Datei bleiben, denn unbekannte Schlüsselwörter werden ignoriert.

- Schlüsselwörter der SF-Datei

- Durch den Dateinamen, z.B. DG8NDY.SF, wird diese Datei als Definition des SF zu DG8NDY festgelegt. Innerhalb der Datei existieren folgende Schlüsselwörter.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	SFPARMS

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	FOR

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	NOT

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	NOTRUBRIK

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	NOTFROM

- SFPARMS ist verantwortlich für den Ablauf, den Zeitpunkt und die Häufigkeit eines Connects zu der Nachbarmailbox.

- Aus Gründen der Kompatibilität zu DP folgen dem Schlüsselwort 9 Parameter, die zwar ausgewertet, aber noch nicht alle verwendet werden. Die Parameter für SFPARMS lauten:

- minuten tnc wann maxuser maxbulletins maxproposals minuten2 startum endeum

- MINUTEN

- Das Zeitintervall, nachdem ein Connect ausgelöst wird, sofern Nachrichten vorliegen. Dieses Intervall beginnt ab STARTUM

- TNC

- gibt das TNC an, über welches der Connect erfolgen soll.

- WANN

- Bestimmt, wann ein Connect erfolgen soll. Möglich sind

- 0	=	Niemals

- 1	=	wenn Nachrichten vorhanden sind

- 2	=	wie (1) ODER wenn Minuten2 abgelaufen sind

- MAXUSER

- wird noch nicht verwendet

- MAXBULLETINS

- wird noch nicht verwendet

- MAXPROPOSALS

- wird noch nicht verwendet

- MINUTEN2

- Zeitschranke für Fall 2 (Wann). Start ab STARTUM und/oder letzten Poll der anderen Mailbox.

- STARTUM

- Angabe der Startzeit für den SF, z.B. 1523 oder 0000

- ENDEUM

- Angabe der spätesten Auslösung eines SF, z.B. 2359

- Die Schlüsselwörter FOR, NOT, NOTFROM und NOTRUBRIK sind für das Routing einer Nachricht wichtig.

- FOR

- Gibt das MBX-Feld oder die Rubrik an, welche(s) an die Nachbarmailbox, für die diese SF-Datei ist, weitergeleitet werden soll.

- NOT

- Schließt das folgende MBX-Feld vom SF zu dieser Nachbarmailbox aus.

- NOTRUBRIK

- Schließt bestimmte Rubriken vom SF zu der Nachbarbox aus.

- NOTFROM

- Schließt bestimmte Mailboxen vom SF zu der Nachbarmailbox aus. Sicherheitshalber sollte hier das Call der Nachbarmailbox stehen, damit nicht Mails durch Routingfehler hin und her pendeln.

- Die Schlüsselwörter FOR und NOT können hierarchische Angaben enthalten.

- Beispiele:

- FOR DB*

- leitet alle Mails an offizielle deutsche Mailboxen weiter

- FOR EU DL WW

- leitet die Verteiler @EU, @DL und @WW an diese Box weiter.

- NOTFROM DG8NDY

- leitet keine Mails, die von DG8NDY kamen, an die Nachbarbox weiter. Grund könnte sein, daß DG8NDY selbst mit dieser BOX SF macht oder die Nachbarbox DG8NDY ist.

- NOTRUBRIK GIF

- leitet keine der angegebenen Rubriken an die Nachbarbox weiter.

- NOT THEBOX

- leitet keine Mails weiter, die an den Verteiler THEBOX gehen. Damit können verschiedene Netze voneinander getrennt werden, z.B. DPNET und GTNET.

- Beispiel für die Definition eines SF-Partners

- Soll mit einer Station, z.B. DG7ND (was im weiteren angenommen wird), ein SF aufgebaut werden, so muß zuerst eine SF-Datei existieren.

- Ist in der WINGT.CFG 'MAILDIR=C:\WINGT\MAIL' angegeben, so muß die Datei DG7ND.SF im Verzeichnis C:\WINGT\MAIL\SF erstellt werden.

- Damit ein automatischer Verbindungsaufbau zu der Station DG7ND erfolgen kann, muß der Weg zu dieser Station über das Schlüsselwort NODE festgelegt werden. Hier trage ich dann z.B. 'NODE =FORCH_BBS' ein, wobei die Angabe '=FORCH_BBS' in der Datei WINGT.LNK als Pfad definiert ist.

- Als nächste Zeile füge ich die Angabe SFPARAMS mit den passenden Parametern ein, z.B. 'SFPARMS 30 0 1 120000 120000 120000 500 2200 1700'. Diese Parameter werden auf Seite SEITENREF SFPARMSµ67§ ff beschrieben.

- Nun muß in der SF-Datei noch angegeben werden, was an diese Station automatisch geschickt werden soll. Dies geschieht mit den Parametern FOR, NOT, NOTFROM und NOTRUBRIK (siehe Seite SEITENREF Def_der_Forwardmailsµ67§) und kann z.B. so aussehen:

- FOR DG7ND

- FOR DPNET GTNET

- NOT DG8NDY

- NOTFROM DG7ND

- NOTRUBRIK BILDER GIF JPEG SUCHE MEINUNG

- Die komplette Datei DG7ND.SF sieht also dann so aus:

- NODE =FORCH_BBS

- SFPARMS 30 0 1 120000 120000 120000 500 2200 1700

- FOR DG7ND

- FOR DPNET GTNET

- NOT DG8NDY

- NOTFROM DG7ND

- NOTRUBRIK BILDER GIF JPEG SUCHE MEINUNG

- Vergabe von Paßwörtern und Userlevels in der Mailbox

- Vergabe von Userlevel

- Die Userlevel dienen dazu bestimmte Rubriken nur berechtigten Personen zugänglich zu machen und die Zugriffsrechte auf die möglichen Mailboxbefehle zu kontrollieren. Die Userlevel können dabei nur vom Sysop vergeben werden und liegen im Bereich von 1 bis 127.

- Vergabe von Userlevel an Rubriken

- Soll eine Rubrik nur eingeschränkt für User zugänglich sein, so muß dieser Rubrik ein höherer Level zugewiesen werden, als der Standardwert von 1.

- Die Definition geschieht dabei in der Datei RUBRIKEN.WGT (siehe S.SEITENREF UserLevelµ62§). Um die Änderungen wirksam werden zu lassen, muß WinGT neu gestartet werden oder in der Mailbox RELOAD ALL eingegeben werden.

- Nun ist die Rubrik nur noch für Personen mit gleichem oder höheren Level zugänglich.

- Vergabe von Userlevel an User

- Um nun bestimmten Usern den Zugriff auf eine "geschützte" Rubrik zu ermöglichen, muß diesem User der gleiche oder ein höherer Level zugewiesen werden, den die Rubrik hat. Die Vergabe von Level an User geschieht mit dem Kommando LEVEL (siehe auch S.SEITENREF LEVELµ58§).

- Beispiel:	LEVEL DG7ND 50 setzt den Zugriffslevel für DG7ND auf 50.

- Damit der User nun auf diese Rubrik zugreifen kann, muß er sich mit einem Paßwort privilegisieren.

- Vergabe von Paßwörtern

- Vergabe durch den Sysop

- Möchte ein Sysop einen User ein Paßwort zuweisen, das alte ändern oder es einfach löschen, so geschieht das mit dem Kommando SETPW (S.SEITENREF cmd_SetPWµ60§).

- Soll eine SF-Verbindung durch eine Paßwortabfrage beim Verbindungsaufbau gesichert werden, so muß zuerst ein Paßwort vom Sysop vergeben werden. Ist dies geschehen, so muß der anderen Station dieses Paßwort mitgeteilt werden, was am Besten über den komprimierten SF geschieht, da hier keiner Mitlesen kann.

- Nachdem dies geschehen ist, kann der paßwortgesicherte SF eingeschaltet werden. Soll z.B. der SF zu DG7ND gesichert werden, so muß SFPW DG7ND + (siehe auch S.SEITENREF cmd_SFPWµ60§) eingegeben werden. Ab nun wird die SF-Verbindung mit einer Paßwortabfrage am Anfang gesichert.

- Vergabe durch den User

- Möchte ein normaler User den Zugang unter seinem Call zu der Box mit einem Paßwort sichern, dann kann er sich ein Paßwort mit dem PW Kommando (siehe auch S.SEITENREF cmd_pwµ59§) zuweisen.

- Dadurch wird bei jedem Einlogversuch unter diesem Call die Zugangsberechtigung abgefragt. Ist sie falsch, so wird die Verbindung aufgelöst.

- Änderungen und Bugfixes der Versionen

- Version 1.56

- Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.54b vorgenommen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Wenn es zu einem Resync kommt, werden ab jetzt alle Verbindungen der Mailbox gekappt. Dadurch soll verhindert werden, daß Mails falsch übertragen werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Callspezifische Connect und Disconnecttexte sind frei und in beliebiger Anzahl einstellbar.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das Kanalfenster kann über einen Button abgeschaltet werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die Remotes sind abschaltbar und können für jedes Call extra vergeben werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die Einträge in der Namensdatei können nun editiert, ergänzt und gelöscht werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Ist der Name einer Station BOX, CLUSTER, DIGI (oder ein Teil des Namens), so wird keinerlei Zusatzinformation an diese Station bei einem #BIN# geschickt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailboxverwaltung wurde von Listen im Speicher auf BTrees umgestellt. Dadurch dauert zwar das Garbage länger, aber es wird weniger RAM zur Laufzeit benötigt. Bei mir machte es z.B. bei 8.000 Mails knapp 2 MB mehr freien RAM aus.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	SF ist nun Resumefähig nach F6FBB (Getestet mit F6FBB und DP-Boxen). Resumefähig bedeutet, daß nach einem Linkabbruch versucht wird, die Mail an der unterbrochenen Stelle wieder aufzunehmen. Dadurch wird Übertragungszeit gespart.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Transferbefehl erlaubt das Verschieben/Kopieren von Mails in andere Rubriken.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Paßwortgenerierung nun bei Login in Mailbox.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Paßwortänderung durch User möglich.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Paßlöschung ist für User und Sysop möglich.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	In der Mailbox können nun vom User Paßwörter vergeben werden und diese werden dann beim Login abgefragt. Stimmt es nicht, so erfolgt ein Disc. (Prinzip ähnlich BCM)

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Weitere interne Veränderungen der Mailbox, z.B. um die Ausgabe beim Check DieBox-kompatibel zu machen oder die Geschwindigkeit zu steigern.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	MBX-Befehl erlaubt das weiterleiten von falsch adressierten Mails.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Zwangsgarbage nach Absturz von WinGT um Datenstrukturen der Mailbox wieder herzustellen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	BBSMap zeigt Mailboxen räumlich richtig angeordnet an, über die schon mal eine Mail im SF empfangen wurde.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Pollen der TNCs wurde verbessert, was auf einem 386 SX 25 eine Erhöhung des Datendurchsatzes um 20-25% brachte. (9k6 TNC auf Duplex geschaltet, RX und TX verbunden, auf Schnittstelle 38k4, Monitor aus).

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	GDI- und USER-Ressourcen sollten weniger verbraucht werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Ändern des Fonts in einem Fenster ändert den Font auch in den anderen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Es werden pro Kanal min. 14 Frames in den TNC "geschoben". Damit dabei kein

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	 Kanal zu kurz kommt, werden die Kanäle in rotierender Priorität bedient. Senden mehrere Kanäle, wird spätestens bei erreichen der 300 Puffergrenze die "Notbremse" gezogen und das füllen des TNCs ausgesetzt, bis wieder mehr Puffer frei sind.

- Folgene Bugs wurden behoben:

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Einspielungen mit Auto7Plus von Außen ergaben Datenmüll.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bei #BIN#-Einspielungen in die Box von Außen mußte am Ende ein ENTER nachgeschoben werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bug bei BCM-Paßwortgenerierung.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Noch viele andere kleine Bugs/Unschönheiten, die ich mir nicht alle notiert habe.

- Version 1.54b

- Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.54 vorgenommen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	TFPC-Interface auf DRSI-Support erweitert.

- Folgene Bugs wurden behoben

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Runerror 213 bei SF mit einer BayBox. Dieser wurde durch das '***done' ausgelöst.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Runerror 204.

- Version 1.54

- Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.53c vorgenommen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Multi-TNC-Support, allerdings bisher nur 1 TNC pro serieller Schnittstelle.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Speichergarbage alle 15 Minuten, damit freier Speicher in WinGT bald an Windows zurückgegeben wird.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Einführen von Level und Paßwortvergabe in der intern Mailbox mit Privilegisierung.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Umbau einiger Strukturen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Konfigurationsprogramm für neue WINGT.INI

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Einführen des RELOAD-Kommandos in der internen Mailbox

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Verbessertes Garbage erkennt Nötigkeit eines Garbages für eine Rubrik.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Autorouter kann nun auch ENTER für den Einstieg in TCPIP-Knoten senden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Remote DIGIINFO in STNINFO umbenannt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Konvertierungsprogramm, Leseprogramm und Router für GTERM.PTH mitgeliefert

- Folgene Bugs wurden behoben

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Letzte Zeile fehlte bei Mitschnitten von Mails mit MailScan.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Es wurden Read- statt Print-Kommandos in der internen Mailbox bei Mehrfachauswahl generiert.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Installationsprogramm überschrieb alte Einstellungsdateien.

- Version 1.53c

- Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.53(a) vorgenommen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Optimierung einiger Mailboxroutinen für bessere Performance.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Unterdrückung des "Binärmülls" beim RX von #BIN#.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Übersetzung des SF-Vorganges in Klartext mit Fortschrittanzeige. Dies ist allerdings nur bei komprimierten SF der Fall.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Unterdrückung der Remoteausgabe während Linksetup mit dem Router.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Generierung der Mailboxkommandos mit rechter Maustaste geändert. Es gibt jetzt keinen abschließenden Strichpunkt in einer Zeile wegen BayBox.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Kanalwahl mit Tastatur wurde auf CTRL+zahlen geändert, z.B. CTRL+12.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Scrollen des RX-Bereiches mit Page UP/DOWN zeilenweise und in Verbindung mit CTRL seitenweise.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Scroll Lock, wenn mind. eine Zeile zurückgeblättert wurde.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Anzeige der Dateigröße und des Erstellungsdatums im 'Transmit File'-Dialog.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Klick auf Icon 'Datei senden' kann Dateiaussendung abbrechen, wenn Datei übertragen wird.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Setzen der TNC-Zeit und des Datums in WINGT.CFG nun möglich.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	HEADER-Befehl wird bei Mailscan erkannt und Mitschnitt abgebrochen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bei Erkennung eines PW-Promptes wird ein WAV ausgegeben (Hupe).

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Das DieBox-Paßwort wird auf Wunsch NICHT mehr sofort generiert, sondern erst nach Druck auf das PW-Icon.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	TNN-Paßwortunterstützung eingebaut, aber nicht getestet. Sollte aber gehen, da ähnlich Baycom.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Zwischenstationen einer Mail fügen keinen Mailheader mehr ein.

- Folgende Bugs wurden beseitigt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderung der  Auswertung der Mailbox-SID wegen falscher Zuordnung der Fähigkeiten bei Flag 'D'.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Korrektur des Routingalgorithmus für S&F der Mailbox.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Korrektur der Ersetzungsroutine für Variablen in der Mailbox.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Transferbug im Dateimanagement behoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Namens- und MyBBS-Bug in der ' de '-Zeile behoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Start der Onlinehilfe geht nun mit F1.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	7Plus-Stop geht nun mit Alt+S.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bei Übertragung von ACK-Mails werden keine weiteren Daten der ACK-Mail hinzugefügt. Anbieten der ACK-Mails nun mit 'FD A ...'.

- Version 1.53b

- Diese Version wurde nur an Betatester verteilt. Leider haben es sich verschiedene andere OM's diese Version 'organisiert' und sie in offizielle Mailboxen eingespielt. Deshalb liegt ab jetzt jedem Archiv mit Betaversionen für Tester eine BETA.DOC bei. Archive mit dieser DOC bitte NICHT in Mailboxen einspielen!

- Version 1.53a

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderung der Ausgaberoutinen wegen OS/2. Es mußten viele Routinen geändert werden und z.B. deshalb hat auch jetzt das Kanalfenster ein eigenes Icon.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Einige Optimierungen und kleine Bugs weg.

- Version 1.53

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Keine P-Mails mehr, sondern Übertragung ähnlich zu DP/BayBox.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	ACK-Mails werden unterstützt, wobei '/ACK' groß oder klein geschrieben werden muß. Mischform wird nicht erkannt!

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Nach einem erfolglosem Resync wird nach 6 Sekunden der nächste Versuch automatisch gestartet, sofern nicht der Schalter Abbruch gedrückt wird.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Import von Mails in die interne Mailbox aus dem Verzeichnis maildir\IMPORT alle 5 Minuten. Format siehe Anhang.

- Folgende Bugs wurden beseitigt

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	TNC-Portangabe im QRG-Spion sollte wieder stimmen

- Version 1.52i

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Schnellere Bildschirmausgabe

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	#BIN#-Mitschnitt aus interner Mailbox

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Angabe des Verteilers für Systemmails der Mailbox änderbar

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Eingabe von Zusatzinformationen zu Calls möglich

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Einführung eines Timeouts in der Mailbox

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Automatisches Garbage zu bestimmter Zeit

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderungen in der Mailbox, wodurch sie etwas schneller sein sollte

- Folgende Bugs wurden beseitigt

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	FORWARD-Befehl

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Anbieten von Mails an Absender sollte behoben sein

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Anzeige des QRG-Spion arbeitet wieder korrekt

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Doppelte Übertragung bei Mehrfach-SF

- Version 1.52g

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bei #BIN#-Empfang OHNE angegebenen Dateinamen wird nun ein eigener Dateiname erzeugt. Dazu wird das Call der Gegenseite mit SSID verwendet. So wird z.B. aus DG2GGP-15 die Datei DG2GGP15.xxx. Die Endung xxx kann von 0 bis 999 gehen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Lifetimeauswertung

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Hinzufügen der RUBRIKEN.WGT zum Definieren der Rubrik-LT

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailboxkommando DEFLT

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailboxkommando BID

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailboxkommando LIFETIME

- Version 1.52f

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	BIN mit SP funktioniert wieder

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Read/Erase-Generierung bei Rubrik mit 8 Zeichen und vierstelliger Nummer funktioniert nun.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Angaben im QRG-Spion-Auswahldialog sollten wieder übereinstimmen.

- Version 1.52e

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderung der Verzeichnisses wirkt nun auch mit //RPRG.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	CPU-Last unter OS/2 nun statt 100% wie bei den letzten paar Versionen wieder etwa 30-50% mit 85% Idle-Sensivity und 5 Sekunden Idle-Seconds.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bug im Pollen des Turbohostmodes eines TNC3S beseitigt. Damit dürften die Resynchronisationsversuche bei TNC3S=TRUE ein Ende haben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	"Hänger"-Bug ist laut Auskunft von 3 Betatestern nun beseitigt. QRG-Spion kann also wieder benutzt werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	TNC-Buffer werden nun häufiger angezeigt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Hoffe, daß ich nicht durch diverse Änderungen wieder nen Bug rein gemacht habe.

- Version 1.52d

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailscan erkennt nun auch Mails einer BBS nach DK5SG.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Read/Erase-Generierung nun auch bei BBS nach DK5SG.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Lokales Menü wurde erweitert.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderungen wegen 'Hänger-Bug'. Beseitigt?

- Version 1.52c

- Folgende Änderungen wurden vorgenommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Farbe des Hintergrundes im Vorschreibfenster ist einstellbar

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Fehler beim Routen von Mails an gezielte BBSs sollte behoben sein.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Fenster sollte nun immer voll vergrößert bleiben, auch beim eigenen Öffnen eines Spiones.

- Version 1.52

- Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51f und folgenden Betaversionen behoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Alt+F8 hat in Mailbox keinen Einfluß

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Runerror 213 bei Löschen im Eingabefeld nach "oben"

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Garbagefehler wurde behoben

- Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderung der Menüs und teilweise auch der Dialoge von Deutsch nach Englisch. Dadurch ist die Bedienung für ausländische OMs leichter.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Kanalfenster, das sich über andere Fenster legt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Namensforward an Rubrik P

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Turbohostmode vom TNC3S wird unterstützt

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Autorouter und Autorouterdialog geändert

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderung in der Generierung des Baycom-Paßwortes

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Drag&Drop bei Aussenden von Dateien möglich

- Version 1.51f

- Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51e und folgenden Betaversionen behoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	E und M-Mails brachten Rechner zum Absturz

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Eingabe von Text beim Start von #BIN# stört nicht mehr

- Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Eigenes Editelement, weshalb jetzt das Eingabefeld ufb funktioniern sollte

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Die Garbagefunktion komplett neu geschrieben. Dadurch sollte das Verschieben von Mails fehlerfrei sein und eine evtl. gelöschte BOXLOG.WGT wird wieder neu aufgebaut bzw. neu in der Reihenfolge sortiert.

- Version 1.51e

- Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51a und folgenden Betaversionen behoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bleibender Haken im Kanalwahlschalter

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Disconnect mitten im SF

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Hängenbleiben von WinGT beim Empfang von 0 Byte-Mails im SF

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Falsche Menüleisteneinträge

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Fehler bei Resync behoben

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Viele kleine Ungereimtheiten beim SF entfernt

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Fehler in Linkzustandsermittlung behoben

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Fehler, der keinen Import von Dateien in die Mailbox erlaubte, behoben

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	und viele kleine Fehler, die ich mir gar nicht merken konnte... :)

- Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Connect wird in Kanalschalter durch blauen Punkt und RX mit gelben Haken im Kanalschalter angezeigt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	QRG-Spion, der zum Belauschen und Mitschneiden von Mails, 7Plus und BIN ausgelegt ist. Start kann für bestimmte Calls automatisch erfolgen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Verbindungskanäle und Spione haben nun einen Eigenschaftendialog.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Automatisches Einspielen von 7Plus-Dateien.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Erste Implementierung einer Paßwortgenerierung für BCM und FlexNet

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Abfrage des TNCs wurde geändert. Die Schnittstelle ist jetzt mindestens 50% weniger belastet.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	SF nach F6FBB (mit Änderungen von DL8HBS) und TheBox wurden komplett (hoffentlich fehlerfrei... hi) integriert. Test erfolgte mit DP 3.x-4.x, FBB 5.15, WNOS und MCUT.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	QUIT-Zeit wird in Mailbox ausgewertet (für CHECK, READ und LIST).

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Mailbox ist direkt erreichbar, sofern einige Kanäle mit der Hand auf das BoxCall initialisiert werden.

- Version 1.51a

- Folgende Bugs wurden seit der Version 1.51 behoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Datei wurde bei Abbruch von DP-BIN gelöscht, sofern nicht schreibgeschützt

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	QRG-Erkennung funktioniert wieder

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	TFPCX/TFKISS/TFPCR wird nun ohne Patch korrekt angesprochen

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	SFPATCH ist enthalten. Ein weiterer kleiner Fehler im SF wurde behoben.

- Folgende Teile wurden geändert oder sind neu hinzugekommen.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Autorouter wurde integriert.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bestimmte Rubriken können nun von der Mailbox abgelehnt werden oder nach anderen Rubriken transferiert werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Garbage verbessert. Es werden nun auch Mails nach anderen Rubriken verschoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Nach erfolglosem Resychronisationsversuch kann WinGT nach Sicherheitsabfrage beendet werden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Buttonleiste neu geschrieben. Eventuell frühere, bei mir nicht vorhandene, Probleme verschwunden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	RX wird über Haken im entsprechenden Button der Buttonleiste angezeigt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Neuer Parser für Mailbox. Rubriken mit Bindestrich (SAT-TV) werden nun erkannt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Schriftart im Editfeld ist einstellbar.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Programm ist vor Initialisierung des TNCs ganz am Bildschirm sichtbar

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Ausgabe der Statusmeldungen geschieht ab diesem Zeitpunkt im Hinweisfeld.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Resynchronisation wird nun auch optisch im Hinweisfeld angezeigt.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Anzahl der zurückblätterbaren Zeilen im RX-Bereich ist einstellbar.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Füllfarbe des RX-Bereiches ist einstellbar.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	geringerer Speicherbedarf durch "Overlaytechnik".

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	COMP-Routinen wurden in COMPDLL.DLL ausgelagert. Interface siehe Anhang.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	COMP ist über Optionenmenü manuell ein- und abschaltbar.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	bei fehlerhaft komprimierten Frames auf einen Verbindungskanal wird COMP ohne Nachfrage abgeschaltet.

- Version 1.51

- Die Angaben über die Änderungen und Bugfixes der Version 1.51 gegenüber der Version 1.50 sind nicht vollständig, da diese Angaben erst später geschrieben wurden und deshalb nicht mehr alle im Gedächtnis sind.

- Folgende Bugs wurden seit der Version 1.50 behoben.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Datei wurde beim Senden einer Datei im SP-BIN gelöscht.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	SP-BIN hat nicht zusammen mit SP funktioniert.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	LIST-Befehl in der Mailbox wurde korrigiert.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	ETD hatte keine Funktion.

- Folgende Änderungen haben stattgefunden.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderung der Übergabe empfangener Daten an die Fenster.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Bildschirm wird erst nach Darstellung eines kompletten Frames neu gezeichnet.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Einführung einer erweiterten Einstellmöglichkeit der TNC-Abfrageparameter.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Buttons für Mailbox und Convers in Buttonleiste.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Integration des Remotes //COMP wie bei SP oder DP.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Entschlüsselung komprimierter Frames im Monitorkanal (offene Sprache).

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Kanäle behalten nun ihr Rufzeichen nach Disconnect oder Programmneustart.

- Anhang

- Interface für DLLs

- Interface zu COMPDLL.DLL

- Die DLL COMPDLL.DLL ist in einer "Mixtur" von Assembler und Pascal geschrieben, d.h. die Routinen selbst in Assembler und der deklarative Teil in Pascal.

- Die DLL kann von mehreren Programmen gleichzeitig angesprochen werden, und das entsprechende Interface ist im folgenden Pascal-Quelltext angegeben.

- Unit Comp;

- {$A+,B-,D+,E-,F-,G+,I-,L-,N-,O-,Q-,R-,S-,T-,V-}

- {$C MOVEABLE DEMANDLOAD DISCARDABLE}

- Interface

- Function COMPVersion: Word;

- Function COMPCode(Const Source; Len1: Word; Var Dest; Size: Word): Word;

- Function COMPDecode(Const Source; Len1: Word; Var Dest; Size: Word): Word;

- Implementation

- Function COMPVersion; External 'COMPDLL';

- Function COMPCode;    External 'COMPDLL';

- Function COMPDecode;  External 'COMPDLL';

- end.

- Dabei sind SOURCE und DEST jeweils ein Zeiger auf einen Speicherbereich, wobei SOURCE die Quelldaten enthält und DEST die Zieldaten aufnehmen soll.

- (logisch... hi)

- Len1 ist die Länge der Quelldaten und Size die maximal mögliche Größe des Zielspeicherbereichs. Die Größe des Zielbereiches sollte mindestens um 1 Byte größer sein, als die Länge des Quellbereiches.

- Die wirklich im Zielbereich vorhandenen Zeichen werden als Funktionsergebnis zurückgegeben.

- Die Funktion COMPVersion gibt die aktuelle COMPDLL-Version zurück mit der Hauptnummer im Highbyte und der Nebennummer im Lowbyte.

- Beispiel für Komprimierung eines Strings

- Zu beachten ist dabei, daß der Quellstring maximal 254 Zeichen lang sein darf.

- Byte(ZStr[0]):= COMPCode(QStr[1], Byte(QStr[0]), ZStr[1], SizeOf(ZStr)-1);

- Wenn jetzt jemand Zweifel hat, ob dies geht... Es geht! Wem das Typecasting nicht gefällt, kann es ja anders machen, aber so gehts halt in einer Zeile...

- Beispiel für Dekomprimierung:

- Byte(ZStr[0]):= COMPDecode(QStr[1], Byte(QStr[0]), ZStr[1], SizeOf(ZStr)-1);

- Ist genau das Gleiche, nur daß die aufgerufene Funktion nun COMPDecode ist.

- Wie wird eine Komprimierung erkannt?

- Im ersten Byte eines komprimierten Frames wird eine Längeninformation mitgeführt. Ist das Byte 255, so ist die nachfolgende Info nicht komprimiert. In allen anderen Fällen steht dann in diesem Byte die Länge des DEKOMPRIMIERTEN Inhalts -1.

- Wie kann nun eine Komprimierung erkannt werden? Überprüfen, ob das erste Byte des Quellbereiches 255 ist und wenn nicht, dann eine versuchte Dekomprimierung des Framesich zu deDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 10 \h§	Änderung der Übergabe empfangener Daten an die Fenster.

- SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \somprimiert. I»  Frterface

- Function COMPVersion: Word;

- Function COMPCode(Const Source; Len1: Word; Var Dest; Size: Word): Word;

- Function COMPDecode(Const Source; Len1: Word; Var Dest; Size: Word): Word;mehr, skannt wd deshal5cht n Frames wird eine Längeninformation mitgeführtion CaCaCaCaCaCaCenmierrimierf "Sydieeine versuc60ersion. Ist sie falsOpie Fe3en,  (Hu ein Win Pascal.

- Die DLL kann von mehreren Pro Source; Len1: zus koFune: Word)(tten "Symnäionsw.)entspin Pascal.

- Die DLL kann von mehreren Pro : Word): Word;mehr, skanzus koFune1	=	wl iner ZeiFrames wird eine tgefüeeine vner ZeC3S wirdz.B. Folgende Remommet in Assembler unn LinkzustaeiFrd): Woierf "Symbol" \code(Const So einen von MakorrigiAS mit den pasol" \s 10 \h§	Sc

- NOnkzusta83 \ COMPCode(0 \h§	#BIN#- \f "eitigtür DG7ND auDZEICHEN 183beim fer Rubr\h§	Schnellere Bildschirmausgail" \sung deCHEN 1.

- SNDZEICHENnd des age been "SymbolWP odrseht alson TNCle.u.

- SONDZN 183 t. Test leiche oder \s 10 \h§	Mrieben.

- N 183ETeile@en. D. Die Ah§	SF nctionmSONDZN 183 Net

- SONDZE Diil" \sungmuß er sich mN 183 ei für DG7ND sitschnitselws zu eiN 183 f "SymMPDecodoestens b51a

- N#.

- SONseitigt.

- mN 183ils knaen OS/2m3 \f "Symbol" \-DZEICHEN 183Y

- leinis meinauch @nauch     de:einer S09.01.1995S09:35 erennnnnnoben

- c

- pFehlseitia unnAS mle w

- P, Bbol" \erierung gen uf" \s ird die VIrn sineifens DieBigiAn Generi wenigeAden. Seführt Diil" \sungmud" \s 10änge desfen si der .

- \s 10äie been "Symbol\f "SWht, jedo Parame mit ''**Bals

- 1	-ID:ilbo ***' "Syngender eisiertZEICHnkzustaerkannIDin autom mN 183 werden, 'R:',ails nu werd' tonun mit n"SWht, jedo ParamenIDn mit 'BBS' in der Datüder \tom mNe Anhangines komplriken tran"Sydi!SWht, erkannIDiDie komplt So ann z.Bt(e) weiter,id" \s 10rekt

- SONDZEICH Mails falsc Diil" \sungmud"komplrDEFLorfe Angabe SFAußenopfuf Icgelageriil" \sungmud" \s 10ä Word;

- FHEN 1.

- SNDstimmteerung:

- ByAden. Snicht zuekt

- SONDgen der RUBRabwg geä.r Veson Tm er siichede:'hes ispreosel an 18ten vorpfuf IcgY

- lei.uDZEsoll.

- N 183ZEICHEbe

- S vorpfuf Icgnsergebnrhiehtn der gebn-MBX und Mebenen Dmmails werden, 2f

- 3 \fe Längevon DP-BIN gmehr en TsEICHEN 183 \f "SymC3S DZEICHEerkwe e\s 10il" \sung iv mit Beeim Vlschalter

- f "Sehl w werden, f "SSymbof "Sym

- MINUTEN

- D(rekUTC) 183 \f C:\WINGT\Mdesfenich mN 183 eDZEICHnd des DaWr

- mmandstimmte1.

- :ll. lmNe Anhantüder \eiausR LFSymbol" loder \e(QSt(auß83 \f "nerierbo ;-) ) in einer Zjedo Pan.

- Nde(Const ngabefe \f "Sym"Symbol" t TEXTungen vo 18 mit SSID vurdenEf "Symbol"ei 8.000 Mt. AnbieteEbe

- 183

- NOnkzusta83 \ Cls fae0 \h§	Ers nicht der Scentspralter ,eniger RAM. AnRemomMPDeer

- fieteE \h§	HZEICs wies komplrompri1], SizeOiner S@Oiner S  de:einer S09.01.95S00:13nnnobbbb2DLLen

- c

- 51a

- (3Ver**Bals

- 1	-ID:i983_DG9NFF ***SOR:950109/0013z @:einer .DB0RT.#BA .DEU.EU [W10 \rmsdorf JN59ILnkzust- beh]SOR:950109/0014Z @:ei9NFF.DB0MFG.#BA .DEU.EU [DP-NSIDNürn§	Bu JN59OOm SF4.04]SOd"kOiner S  @ ei9NFF.DB0MFG.#BA .DEU.EU (GeEN 1@einer .DB0RT.#BA .DEU.EUVertonOiner S  @ einer .DB0RT.#BA .DEU.EU SOHSymo GeENSO(einer )nOiner Sd"kOiner >   Frteme Änderunt Beeim Ver ZeNDZEICHils nun mit 'niger RAM. Anen, fieteE \h§ebenees wi

- Funct yte grCls faeger RAMgabefe. Anen, fieteERTEN Innrompri1], S"Symboler

- fieteE \h§ebenen Ds <>

- Version unteHängerr183 \f "SymCf\s 10 \h§	Einer Ünster.

- das Mailen Paramef "Syb	Mail9NFF mCfFolgende ynchroONDZN ieteEmmbof "ineation üb des Dane verzusätz.

- Die oniert.

- v mit B Linkzustaeon DP-BIN ten bei TEN InnrDEFLT

- S"SymboleFolgenen Daes komplr( fehlte  Frniger RAM. Ant mitten, fieteEDie kompl un)mmandnieäie been "Symbolirmausgas

- Die .000 wegen ONDZN iet