6510/8502 UNDOCUMENTED COMMANDS

(just a translation from 64doc)

Eli mit{ tapahtuu kun k{ytet{{n "don't care" tiloja hyv{ksi.

S{{nn|llisyydess{{n 6510 k{skytaulukko osoittaa selv{sti, ett{

LOAD-lohkossa (K{skyt 80...BF) tapahtuvaa AC AND XR -operaatiota ei voi

aiheuttaa mik{{n yksitt{inen k{sky, vaan syyn{ on ennemminkin rekisterien

kytkeminen open-collector -puskureilla (kolmitilal{hd|in) prosessorin

sis{iseen v{yl{{n, jonka linjat pidet{{n ylh{{ll{ yl|svetovastuksin.

Ainoa t{t{ teoriaa sotkeva kohta on $8B ja $AB, joissa 6510:n sanotaan

suorittavan ensin AC OR #$EE.

Valitettavasti kyseinen #$EE ei kuitenkaan ole vakio.

8502:ssa sensijaan sain tuloksiksi 8C,CC ja EE, sek{ satunnaisesti 0C ja 8E.

K{ytett{ess{ 2 MHz kellotaajuutta lukuna oli aina edell{ mainittu #$EE.

Opcode AB sensijaan ei kertaakaan suorittanut kyseist{ OR:ia,

6510:n sensijaan sanotaan suorittavan se aina.

Toinen LOAD-lohkon erikoisuus on rekisterin valinta:

bit1 bit0    AC XR YR

0	0	      x

0	1	   x

1	0	x

1   1	x  x

Eli AC ja XR valitaan suoraan biteill{ 1 ja 0, YR saadaan ehdosta

bit1 NOR bit0

Nimen SBX ($CB) saanut k{sky selittyy siten, ett{ XR kytket{{n ALU:un

DEX:i{ varten ja samanaikaisesti AC on menossa CMP:n vaatimaan

v{hennyslaskuun, jonka tulosta ei kuitenkaan tallenneta. T{m{n

seurauksena XR:{{n palautettava tulos onkin (AC & XR) - Immediate.

Luonnollisestikaan Carrya ei huomioida kyseisess{ v{hennyslaskyssa, eik{

se my|sk{{n tunne decimal-modea. overflow-lippuunkaan se ei uskaltanut

kajota, vaikka C-lehdess{ niin v{itettiin.

Vaan viel{ hurjenpia k{skyj{ ovat ANC (0b ja 2b) sek{ ASR (4b) ja ARR (6b).

Ne muodostuvat tavun py|r{ytyksest{ ja loogisesta bittioperaatiosta (and,or..)

Kaikki py|rittelyt kuitenkin kohdistuvat jonkin sortin muistipaikkaa, vaan

n{m{p{ ovatkin v{litt{mi{ !

Niinp{ ne periv{t n{pp{r{sti osoitusmuodon akku pari rivi{ ylenp{{ ja

lukevat lis{ksi v{litt|m{n osoituksen, joka andiytyy v{yl{ss{ akkuun.

Siis:

ANC	Akun py|r{ytyksen vuoksi Negative-lippu kopioituu Carryyn.

T{m{ johtuu rivi{ ylemp{n{ tapahtuvasta ASL/ROL-k{skyst{

ASR	Tavallinen LSR accu, mutta my|s v{lit|n osoitus luetaan.

ARR	    "      ROR            -"-

Lis{ksi voidaan todeta, ett{ osoitusmuoto akku on koodeissa 0xx0 10x1.

Mielenkiintoinen seikka ovat my|s indeksoinnit; ne n{ytt{v{t noudattavan

bit4:{{.

Poikkeuksena on xxx000x1 (01 ja 03-rivit),joiden ei pit{isi olla edes

ep{suorasti indeksoituja. Ratkaisu lienee se, ett{ todellisen osoitteen

luettuaan ne muuttuvatkin absoluuttiseksi ...

xxx110x1 puolestaan on implied (v{lit|n) eik{ v{lit{ indeksoinnista

mit{{n.

Zeropage,y ja Absolute,y sijaitsevat koodeissa 10x1 x11x, jolloin

bit5 m{{r{{ onko kyseess{ Zeropage vai absolute.

My|s suhteelliset hypyt pit{v{t bit4:n asetettuna, kysees{h{n onkin

_er{{nlainen_ indeksointi.

Normaaleista k{skyist{ n{it{ s{{nt|j{ rikkovat pahimmin

6C JMP (Inderect) sek{ LDX/STX Zero,Y ja LDX Abs,Y.

Sek{ tietenkin Implied-osoituksen sekaan sijoitetut BRK ja JSR.

BRK onkin itseasiassa implied, mutta kuitenkin se kasvattaa ohjelmalaskuria

kahdella ennen pinoon ty|nt{mist{.

Indeksoitu nollasivuosoitus viittaa aina nollasivulle.

Transfer-k{skyt on puolestaan sijoitettu siististi XR:n ja YR:n

vaatiman osoitusmuodon ja jakson mukaisesti.

Osoitusmuoto Accumulator eroaa impliedist{ oikeastaan vain siin{,

ett{ sek{ l{hde ett{ kohde on akku. Niinp{ se onkin implied-rivin

positiivisen osana -- vieden my|skin kaksi kellojaksoa.

Kuinka ne toimivat ?

ANE $8B		AC = (AC | #$EE) & XR & #byte

eli	AC = ((AC & #$11 & XR) | ( #$EE & XR)) & #byte

6510:ss{ tuo #$11 nollautuu (ainakin osittain)

todenn{k|isyydell{ 1/700.

SHA $93,$9F	Talleta muistiin (AC & XR & (ADDR_HI +1))

SHX $9E			-"-	     XR

SHY $9C			-"-	     YR

SHS $9B 	SHA ja TXS, miss{ X tarkoittaakin (AC & XR):{{.

Toimii C-lehden selityksen mukaisesti.

LXA $AB		C-lehti: AC = XR = ANE

Koe:     AC = XR = (AC & #byte)

SBX $CB		Ei k{yt{ Carry{, asettaa kyll{kin.

Syyn{ lienee CMP, jota itseasiassa suoritetaan...

SHA:n erikoisuutena on, ett{ se on ainoa k{sky, jonka kaikki

osoitusmuodot ovat indeksoituja !

T{m{ viittaa siihen, ett{ osoitteen yl{tavu lasketaan valmiiksi

silt{ varalta, ett{ sivuraja sattuu ylittym{{n.

--------------------------

References:

6510 Block Diagram   C64 Programmer's Reference Guide  p. 404

Instruction Set      C64 Programmer's Reference Guide pp. 416-417

"C-Lehti" magazine 4/87